| ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор института | В.К. Шадрин |  |
| Мастерская территориального планирования и градостроительной планировки территорий |  |  |
| Начальник мастерской - | Г.А. Забродская |  |
| Главный инженер мастерской - | Н.А. Сидоров |  |
| Сектор градостроительного планирования территории |  |  |
| Руководитель сектора - | Т.И. Фадеева |  |
| Градостроитель III категории - | С.П. Шелудченко |  |
| Сектор землеустройства и экономических обоснований |  |  |
| Экономист III категории - | О.А. Лаврентьева |  |
| Землеустроитель III категории | Т.А. Нефодина |  |
| Сектор инженерного обеспечения территорий |  |  |
| Руководитель сектора | Н.В. Некошнова |  |
| Сектор инженерной подготовки территорий, транспорта, ООС и ИТМ ГО ЧС |  |  |
| Градостроитель I категории - | Е.С. Карвель |  |
| Градостроитель III категории - | Т.В. Якоби |  |
| Комплексная мастерская |  |  |
| Начальник мастерской - | В.В. Грановская |  |
| Руководитель группы ЭС | Б.А. Успенская |  |
| Инженер ТС I категории - | О.А. Абисова |  |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

ТОМ 1.1	Пояснительная  записка

ТОМ 1. 2	Графические  материалы, в  т.ч.:

Лист  ГП-1      Схема положения села в кожууне                            М  1: 200 000

Лист  ГП-2      План  современного  использования  территории (опорный

план) со схемой комплексной  оценки              	 М  1: 2 000

Лист  ГП-3      Генеральный  план  (основной  чертёж)              	 М  1: 2 000

Лист  ГП-4      Схема инженерной  инфраструктуры  (водоснабжение

и  хозяйственно-бытовая  канализация)                      М 1:2 000

Лист  ГП-5      Схема  инженерной  инфраструктуры

(инженерная подготовка территории,  дождевая  канализация)    	  М 1: 2 000

Лист  ГП-6      Схема инженерной  инфраструктуры (теплоснабжение,

электроснабжение и связь)                                     	  М 1: 2 000

Лист  ГП-7      Схема транспортной  инфраструктуры       		  М 1: 2 000

ТОМ 2	Правила  землепользования  и  застройки

ТОМ 3	Инженерно-технические   мероприятия  гражданской обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций.

Исходные данные.

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ

ВВЕДЕНИЕ	6

Краткая  характеристика  района	7

Историческая   справка	8

ЧАСТЬ 1   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ	9

Глава 1.1  ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС	9

1.1.4   Инженерно-геологические  условия	12

ЧАСТЬ 2     КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	13

Глава 2.1  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПРОГНОЗИРУЕМОЕ  НАСЕЛЕНИЕ	13

2.1.1  Численность населения. Трудовые ресурсы	13

2.1.1  Градообразующие  кадры.  Половозрастная структура населения.	13

2.1.2. Прогнозируемое население	17

Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА	18

2.2.1  Агропромышленный  комплекс	18

ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА	33

2.3.1  Жилищный  комплекс	33

Глава 2.4   ИНЖЕНЕРНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТЕРРИТОРИИ	43

2.4.1   Водоснабжение и водоотведение	43

Современное состояние	43

2.4.2   Теплоснабжение	55

Современное  состояние	55

2.4.4   Электроснабжение	58

Современное состояние	58

Проектное предложение	59

2.4.5  Сооружения связи	65

Рисунок 4. Схема ЕПТК	69

2.4.6   Инженерная подготовка территории	69

2.4.7   Санитарная  очистка  территории	72

Глава 2.5 Транспортная структура и улично-дорожная сеть	73

2.5.1   Внешние межселенные связи	73

ЧАСТЬ 3   ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ с. БАЙ-ТАЛ	81

Глава 3.1  СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ	81

ОРГАНИЗАЦИЯ	81

Глава  3.2    ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ	82

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	82

Глава  3.3   ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ    ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ	83

3.3.1   Структурно – планировочный  каркас  селитебной  территории	83

3.3.2   Функциональное  зонирование	84

3.3.3   Организация  производственных  и  коммунальных  территорий	86

3.3.4   Озеленение  и  благоустройство	88

3.3.5   Рекреационные  территории	89

3.3.6   Территории объектов культурного наследия	89

ЧАСТЬ 4   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	90

Глава 4.1   Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:	90

Глава 4.2   Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	91

Глава 4.3   Мероприятия по охране и восстановлению почв	93

Глава 4.4   Мероприятия по охране водных объектов	94

4.4.1   Мероприятия по охране поверхностных вод	95

4.4.2	Мероприятия по охране подземных вод	96

Глава 4.5   Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	97

Глава 4.6   Мероприятия по санитарной очистке территории	98

ЧАСТЬ 5   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	99

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план  с. Бай-Тал Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва  разработан  согласно  муниципального контракта  № 364/69 от 30 ноября 2010 г., заключенного с администрацией сумона Бай-Талский и  заданию на проектирование,  утверждённому Главой  сумона Бай-Талский  от 17.10.2011 г.  Ранее, в 1981 г. проект планировки и застройки п. Бай-Тал  выполнялся  институтом  «Красноярскгипросовхозстрой»  (шифр 364/37). Положения  действовавшего до  настоящего времени документа  генерального  плана   реализовывались  с нарушениями .

Целью настоящего проекта является создание нового правового документа территориального планирования  -  генерального плана  сельского поселения - устанавливающего чёткое функциональное зонирование территории, предусматривающего  размещение всех  видов первоочередного и перспективного строительства и зон инвестиций,   определяющего  перспективы  градостроительного  развития  населённого  пункта   в  целом,  в  разрезе основных  сфер  обеспечения  жизнедеятельности  населения  на  ближайшие  25-30 лет.

Архитектурно-планировочной организацией проекта генерального плана с.Бай-Тал явилась разработка единственно верного направления дальнейшего развития сложившейся структуры, обеспечивающей перспективные территориальные резервы села, с учетом очерёдности жилищного и производственного строительства, культурно-бытового строительства  на  первую  очередь  и  на  расчётный срок формирующих поселение,  отвечающее  современным  нормам,  требованиям,  комфортному  проживанию и деятельности бизнеса.

- Краткая  характеристика  района

Территория Бай-Тайгинского кожууна расположена в западной части Республики Тыва и граничит на севере с Республикой Хакасия, на востоке -с Барун-Хемчикским кожууном, на западе -с Республикой Алтай, на юге- с Монгун-Тайгинским кожууном.
В кожууне имеется 7 населенных пунктов кожуунных и сумонных ( Бай-Тал, Кара-Хол, Кызыл-Даг, Тээли, Шуй, Хемчик, Ээр-Хавак) администраций, с общей численностью на 1 января 2010 г 12472 человек. Кожуунным центром является село Тээли. Связь со столицей республики - г. Кызылом осуществляется по дороге, с твердым покрытием, республиканского значения Кызыл-Тээли, протяженностью 350 км.
          Основное производственное направление кожууна - сельское хозяйство, с преобладанием овцеводства. Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на  благоприятные климатические условия для выращивания сельскохозяйственных культур, кожуун относится к зоне рискованного земледелия.

.

Общая площадь Бай-Тайгинского кожууна составляет 792282 га, из них сельскохозяйственные угодья -248559 га, в том числе: пашни- 7780 га, орошаемые-40060га, пастбищ- 237810 га. Также в кожууне имеются земли особо - охраняемых территорий: кластерного участка «Кара-Хол», государственного биосферного заповедника «Убсунурская котловина» с площадью 126413 га. На территории кожууна имеются следующие месторождения полезных ископаемых: Шивилигское месторождение минеральных вод, месторождение поделочных камней Сарыг-Хая,  Шуйское месторождения строительных материалов, золото- на Чинге-Каътском месторождении. В районе поселка Бай-Тал известны одноименные радоновые источники и разведано Шивилигское месторождение радоновых вод. По типизации минеральных вод они относятся к Хасуртаевскому типу-холодные кислородно-азотные и ультра-пресные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, радоновые слабой и средней концентрации воды. Ближайшие аналоги-Липовские и Колываньские воды.На базе разведанного Шивилигского месторождения планируется строительство современного курорта, который несомненно будет иметь федеральное значение.

Историческая   справка

В период с XVIII в. по начало ХХ в. территория современного Бай- Тайгинского кожууна располагалась  в границах Бээзи хошуна и Даа хошуна. Бай- Тайгинский  хошун  был образован    12 марта 1941 года Президиумом Малого хурала ТНР за счёт разукрупнения существующих хошунов. Данная реорганизация была проведена с целью успешного решения сложных задач социально- экономического развития путём приближения государственных и партийных органов к широким массам трудящихся.

11 октября 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной области. Административное деление ТАО было произведено в соответствии с Конституцией РСФСР. Вместо хошунов были образованы районы.

.

- ЧАСТЬ 1   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

- Глава 1.1  ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАРКАС

    - Климатическая характеристика

Бай-Тайгинский кожуун расположен в пределах прохладного агроклиматического и горного (занимает горно-таёжную зону, опоясывающую Хемчикскую котловину со всех сторон – зона субальпийских лугов и высокогорной тундры) районов.

Сумон Тээлинский согласно агроклиматическому районированию относится к прохладному району и засушливому подрайону с характерной холодной, малоснежной зимой, малым количеством осадков и большой амплитудой  абсолютных и средних суточных температур.

Климат резко-континентальный, с суровой продолжительной зимой и жарким летом.

Самая низкая наблюдавшаяся температура зимой - 52°С, средняя температура января – 31°С. Зимний период длится около 180 дней. Котловинный характер рельефа района при общем преобладании зимой антициклонального режима способствует скоплению холодного воздуха в котловине и дополнительному его выхолаживанию.

Снежный покров (не превышает 20-30 см) лежит с середины ноября до начала апреля. Период с устойчивым снежным покровом не превышает 150 дней при максимальной толщине покрова 200 мм, что позволяет осуществлять зимний выпас скота.

Самый ветреный период наблюдается весной, скорость ветра нередко достигает 25-30 м/с. В год число дней с пыльной бурей составляет 15-17, с метелью - 5–7 дней. Продолжительность вегетационного периода 157 дней.

Жаркое и сухое лето наступает в конце мая и длится около 85 дней. Средняя температура июля +18°С, максимальная +35°С. Заморозков в течение лета не наблюдается. Весенние заморозки обычно заканчиваются в конце второй декады мая. Осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября. Продолжительность теплого (температура выше +10°С) периода около 125 дней. В целом, климатические условия данного района отличается суровостью. Наблюдаются засухи.

1.1.2    Ландшафтные условия

Рельеф Бай-Тайгинского кожууна сильно расчленен. Узкие водораздельные хребты характеризуются сравнительно сглаженными вершинами и крутыми, не редко обрывистыми склонами. Высота гор колеблется от 900 до 1700 метров. Сейсмичность района составляет 8 балов.

Господствующее направление ветров – северо-западное, частично восточное.

Бай-Тальский сумон по ландшафтно-строительному зонированию относится к относительно благоприятной по освоению территории (равнина в долине р. Хемчик). Рельеф ровный, с северной стороны подступают невысокие горы.

В пределах Хемчикской котловины, к которой относится рассматриваемое село Бай-Тал, развит аккумулятивный тип рельефа. К долине реки Хемчик приурочены равнины, созданные процессами аллювиальной аккумуляции.

1.1.3    Гидрологические и гидрогеологические условия

Гидрография Бай-Тайгинского кожууна представлена реками Хемчик, Алды-Хон, Делен, Олуг-Оруг. Имеются озёра и родники. Родники слабозасоленные, используются в качестве водопоя парнокопытных млекопитающих в летний период.

В Бай-Тайгинском кожууне на 01.04.2010 г. отсутствуют месторождения и автономные участки пресных подземных вод с оцененными эксплуатационными запасами и в настоящее время такие работы на данной территории не проводятся.

Основной водной артерией Бай-Тайгинского  сумона является река Хемчик. Русло реки сильно меандрирует, у села Бай-Тал русло разделяется на два рукава, расстояние между которыми около 400 метров.

Территория с. Бай-Тал расположена в западной части Хемчикского межгорного артезианского бассейна.

В геоморфологическом отношении с. Бай-Тал расположено в долине реки Хемчик, на ее первой надпойменной правобережной террасе, примерно в 0,2-0,3 км от русла реки.

На территории с. Бай-Тал распространены подземные воды водоносного горизонта верхнечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIII) и водоносного горизонта верхнечетвертичных и современных аллювиальных отложений (aQIII+H). Водовмещающие породы представлены песками, гравием, галечно-щебнистыми отложениями, валунами, глинами и валунно-галечными отложениями, галечниками, гравием с песком.

1.1.4    Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно справки о полезных ископаемых (от управления по недропользованию Республики Тыва) на территории Бай-Тайгинского кожууна расположены:

1). Радоновые воды

Шивилигское месторождение радоновых вод находится в 28 км к западу от районного центра с. Тээли. Разведано в 1980-1984 гг. содержание радона в подземных водах до 50 нКи/л. Минеральные воды относятся к холодным, пресным, гидрокарбонатным натриево-кальциевым слаборадоновым и радоновым. Воды Шивилигского месторождения могут использоваться для наружного применения при лечении сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических и кожных заболеваниях. На базе Шивилигского мсторождения возможно строительство современного курорта, но в настоящее время месторождение не востребовано и находится в нераспределенном фонде недр.

2). Агальматолит

Входит в группу поделочных камней, обладающих своеобразной окраской, рисунком, декоративными свойствами и поддающихся обработке обычным ножом.

Месторождение агальматолита расположено на водоразделе рек Хемчик-Хонделен в 23 км к северу от с. Тээли.

3). Строительные материалы

Шуйское месторождение кирпичных глин расположено в 15 км юго-восточнее с. Тээли. Из глин месторождения возможно получение кирпича марки 100 и глиняной черепицы. Гидрогеологические и горнотехнические условия благоприятны для открытой разработки.

Разведано Барлыкское месторождение песчано-гравийного материала, расположенного в 3,5 км от с. Тээли.

- 1.1.4   Инженерно-геологические  условия

Несущими грунтами площадки служат галечниковые, перемежающиеся с валунами с песчаным, реже с суглинистым заполнителем.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов- 3,20 м.

Грунтовые воды пройденными выработками до 6 м не встречены.

- ЧАСТЬ 2     КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

- Глава 2.1  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПРОГНОЗИРУЕМОЕ  НАСЕЛЕНИЕ

- 2.1.1  Численность населения. Трудовые ресурсы

## 2.1.1  Градообразующие  кадры.  Половозрастная структура населения.

Градообразующие кадры с. Бай-Тал сформировались из работников  сельскохозяйственных предприятий, учреждений образования,  здравоохранения  и  культуры.

Всего по данным, представленным сумонной администрацией, на различных предприятиях и в организациях занято 467 человек, что составляет 22,9% от общей численности населения и  34,9%  от всего трудоспособного населения.

Значительная часть всех занятых работает в структуре дошкольного и школьного воспитания, на момент обследования  количество работающих в сфере образования составляет 159  человек, т.е. около 34% от всех трудящихся.

В целом, проблема занятости населения в с. Бай-Тал стоит крайне остро, не хватает организованных рабочих мест для 65% трудоспособных граждан. Подавляющее большинство жителей содержит личное подсобное хозяйство, которое является основным источником питания и  благосостояния. Основной деятельностью местного населения является разведение крупного и мелкого рогатого скота; а также  местное население держит небольшое поголовье свиней.  Выращиваются  овощи на личных  приусадебных участках.

Далее в Таблице 1 приведены данные о численности работающих  по градообразующим группам.

Таблица 1        Структура отраслевой  занятости  населения

| № п/п | Группы организаций и предприятий, формирующих градообразующие кадры | Численность занятых, чел. | Доля занятых в экономике от всего трудоспособного населения (1335 чел.), % | Доля работников от общей численности населения (2049 чел.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятия сельскохозяйственного производства всех форм собственности | 108 | 8,1 | 5,3 |
| 2 | Органы государственного управления, социального обслуживания, военной безопасности | 8 | 0,6 | 0,4 |
| 3 | Организации здравоохранения и аптеки | 12 | 0,9 | 0,6 |
| 4 | Школьные и детские дошкольные учреждения | 159 | 11,9 | 7,8 |
| 5 | Культурно – просветительные учреждения | 13 | 1,0 | 0,6 |
| 6 | Предприятия торговли и общественного питания | 10 | 0,7 | 0,5 |
| 7 | Предприятия связи | 2 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Прочие организации и предприятия | 155 | 11,6 | 7,6 |
| Итого: |  | 467 | 34,9 | 22,9 |

Рисунок 1 – Половозрастная структура населения

Используя данные о возрастном и половом составе с. Бай-Тал на момент обследования, а также расчетные данные о проектируемом населении,  можно построить структуру населения по срокам проектирования (см. таблицу 2).

Таблица 2        Структура населения по периодам проектирования

| № | Возрастные группы населения | Численность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на момент обследования |  | на первую очередь |  | на расчетный срок |  |
|  |  | чел. | уд. вес | чел. | уд. вес | чел. | уд. вес |
| 1 | Мужчины и женщины от 0 до 15лет | 496 | 24,21 | 533 | 24,21 | 569 | 24,21 |
| 2 | Мужчины свыше 60 лет и женщины свыше 55 лет | 218 | 10,64 | 234 | 10,64 | 250 | 10,64 |
| Итого несамодеятельного населения |  | 714 | 34,85 | 767 | 34,85 | 819 | 34,85 |
| 3 | Женщины от 16 до 54 лет включительно | 754 | 36,80 | 810 | 36,80 | 865 | 36,80 |
| 4 | Мужчины от 16 до 59 лет включительно | 581 | 28,36 | 623 | 28,36 | 666 | 28,36 |
| Итого трудоспособного населения |  | 1 335 | 65,15 | 1 433 | 65,15 | 1 531 | 65,15 |
| Всего населения |  | 2 049 | 100,0 | 2 200 | 100,0 | 2 350 | 100,0 |

Коэффициент семейности  существующего населения с. Бай-Тал           составляет  4,4.

Население в трудоспособном возрасте на момент обследования составляет 1 335 человек или 65,15% от общей численности населения. Общая численность населения на момент обследования составляет 2049 человек.  При составлении структуры населения на первую очередь и расчетный срок были взяты расчетные данные о прогнозируемом населении.

На 1 января 2011 года численность населения с. Бай-Тал составила 2049 человек, из них мужчин - 843 человека и женщин - 1206 человек. Далее произведен расчет общей демографической нагрузки на работающее население.

Таблица 3    Показатели  демографической  нагрузки на  100 человек  трудоспособного  населения (на 01.01.2011 г.)

| Численность нетрудоспособного населения, чел. |  |  | Группа трудоспособного возраста, чел. | Демографическая нагрузка на трудоспособное население, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| младше трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | Итого: |  | младше трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста | Всего несамодеятельная группа |
| 496 | 218 | 714 | 1335 | 37,15 | 16,33 | 53,48 |

Коэффициент общей демографической нагрузки показывает, что в 2010 году количество потенциальных иждивенцев (дети и пенсионеры) составляло 54 человека на 100 потенциальных работников в возрасте 16-59 лет. При 100 %-ной занятости трудоспособного  населения, этот показатель считался бы оптимальным и говорил  бы о том, что каждый работающий «содержит» одного потенциального иждивенца. Но в нашем случае необходимо учитывать небольшой процент работающих в структуре трудоспособных кадров (примерно 35 %).

В общей демографической нагрузке численность детей значительно превышает численность пожилых, это говорит не только о высоком уровне рождаемости на момент обследования, но также о сравнительно низкой продолжительности  жизни населения. Численность мужчин старше трудоспособного возраста более чем в  2 раза меньше численности женщин этой группы (63 против 155), в прочих возрастных группах разрыв в численности  также в пользу женщин, но выражен не так значительно.

- 2.1.2. Прогнозируемое население

Расчет проектной численности на первую очередь и расчётный срок  производился методом, учитывающим естественный и механический прирост населения по формуле 1:

Нп =Н1 + (Р – С) х п + (МП – МВ) х п, 	(1)

где:

Н1 – численность населения в исходном периоде (данные на 01.01.2011 года);

п – количество лет в проектируемом периоде.

В процессе сбора исходных данных были получены данные о рождаемости, смертности, механическом приросте и выбытии за 2008 - 2010 гг. На основе этих данных были рассчитаны средние показатели изменения численности населения  за три года, которые приведены в таблице  4.

Таблица 4    Средние показатели движения населения за 2008 – 2010 годы

| № п/п | Показатели движения населения | Значение (человек) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Родилось (Р) | 39 |
| 2. | Умерло (С) | 20 |
| Естественное движение (Р-С) |  | +19 |
| 3. | Приехало население (МП) | 29 |
| 4. | Выехало население (МВ) | 33 |
| Механическое движение (МП-МВ) |  | -4 |
| Итог движения населения за три года |  | +15 |

Учитывая данные таблицы  и численность населения с. Бай-Тал  в исходном периоде равную 2049  человек, расчетная численность по периодам проектирования составит:

Н1 оч  = 2 049 + (19 х 10) + (-4 х 10) = 2 199 человек

Нр.с. = 2 049 + (19 х 20) + (-4 х 20) = 2 349 человек

Так как средние показатели рождаемости значительно превышают смертность, общая численность населения с. Бай-Тал через 20 лет (к расчетному сроку проектирования), по расчетам,  может увеличиться на 300 человек.

Таким образом, принимаемая прогнозируемая численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста, на первую очередь составит округленно 2200 человек, а на расчетный срок  2350 человек.

- Глава 2.2   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СФЕРА

- 2.2.1  Агропромышленный  комплекс

Также как в целом экономика кожууна, экономика сумона имеет ярко выраженную сельскохозяйственную специализацию. Ведущей отраслью аграрного комплекса с. Бай-Тал, является животноводство (преимущественно грубошерстное овцеводство и мясомолочное скотоводство). Животноводческая продукция производится  в ряде сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ) и в  личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Основной специализацией производства является овцеводство;  ГУП «Бай-Тал» занимается также разведением яков.

Из-за очень низкого содержания гумуса в почве, несмотря на   благоприятные   климатические   условия  для выращивания  сельскохозяйственных культур, Бай-Тайгинский кожуун относится к зоне рискованного земледелия. Тем не менее, на территории с. Бай-Тал производится посев зерновых культур, общая площадь посевов за 2010 год составила  270 га; из них 220 га приходится на долю ГУП «Бай-Тал», 50га – принадлежит населению сумона.

Посев кормовых культур не производится, используются естественные пастбища и сенокосы. Картофель и овощи производятся в подсобных хозяйствах населения.

Животноводство

На момент обследования в с. Бай-Тал продукцию животноводства производят ГУП «Бай-Тал», 4  СПК, 5 КФХ, а также в личных подсобных хозяйствах. Информация о поголовье скота по отделениям животноводческих предприятий и в собственности местных жителей, предоставленная администрацией с. Бай-Тал, сведена ниже в таблице 5.

Таблица 5        Поголовье скота в с. Бай-Тал на 01.01.2011 г.

| № п/п | Производитель животноводческой продукции | Вид скота |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС | в том числе коровы | Лошади | МРС | Свиньи |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | 1 149 (яки) | 382 | 114 | 11 252 | - |
| 2 | СПК «Чечек» | 79 | 39 | 13 | 3 351 | - |
| 3 | СПК «Чолдуг-Бай» | 43 | 12 | 36 | 2 630 | - |
| 4 | СПК «Омак» | 131 | 66 | 15 | 1 856 | - |
| 5 | СПК «Оргаадай» | 66 | 34 | 17 | 3 246 | - |
| 6 | КФХ «Ажык» | 3 | 2 | 4 | 260 | - |
| 7 | КФХ «Арбай» | 53 | 18 | 26 | 2 374 | - |
| 8 | КФХ «Буян» | 13 | 7 | 12 | 349 | - |
| 9 | КФХ «Езуту-Мээрен» | 45 | 14 | 12 | 1 413 | - |
| 10 | КФХ «Алангыыш» | 35 | 12 | 4 | 503 | - |
| 11 | ЛПХ | 794 | 411 | 186 | 6 239 | 40 |
| Итого поголовье: |  | 2 411 | 997 | 439 | 33 473 | 40 |

Данных о продукции производимой животноводческими предприятиями предоставлено не было, тем не менее,  из данных таблицы  можно судить о том, что самый значительный вклад в животноводство сумона вносит ГУП «Бай-Тал».

В целом, животноводство имеет достаточно благоприятные условия для развития и в первую очередь для разведения овец, и крупного рогатого скота. Однако потенциал его развития использован не полностью - площади естественных сенокосов и пастбищ эксплуатируются недостаточно, отсутствует необходимая транспортная и сельскохозяйственная техника, обеспечивающая механизацию работ на сенокосах, как и оборудование, позволяющее переработать зеленую массу растений в местах ее заготовки. Помимо этого продолжается процесс физического и морального старения сельскохозяйственной техники.

Растениеводство

Далее приводится информация о посевных площадях и урожайности зерновых и кормовых культур на территории с. Бай-Тал на момент обследования.

Таблица 6    Посевные площади и урожайность зерновых культур за 2010 год

| № п/п | Производитель продукции | Вид зерна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пшеница |  |  | ячмень |  |  | овес |  |  |
|  |  | площадь посева, га | валовой сбор, цн | сбор в весе после доработки, цн | площадь посева, га | валовой сбор, цн | сбор в весе после доработки | площадь посева, га | валовой сбор, цн | сбор в весе после доработки |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | 50 | 500 | 475 | 60 | 660 | 627 | 110 | 1320 | 1254 |
| 2 | ЛПХ | 30 | 300 | 275 | - | - | - | 20 | 32 | 29 |
| Итого зерна: |  | 80 | 800 | 750 | 60 | 660 | 627 | 130 | 1352 | 1283 |

Особенностью животноводства на территории республики Тыва является отгонно-пастбищное содержание скота.  Значительное преобладание пастбищных угодий позволяет использовать их практически в течение круглого года для выпаса мелкого и крупного рогатого скота. В связи с этим посев кормовых культур на территории сумона не производится.

Таблица 7        Валовой сбор кормовых культур за 2010 год

| п/п | Производи-тель продукции | многолетние травы на сено |  |  | естественные сенокосы на сено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пло-щадь, га | Урожай-ность, цн/га | Вало-вой сбор, цн | площадь, га | Урожай-ность, цн/га | Вало-вой сбор, цн |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | 174 | 39 | 6790 | 51 | 10 | 510 |
| 2 | СПК «Чечек» | 10 | 11 | 110 | 10 | 11 | 110 |
| 3 | СПК «Чолдуг-Бай» | 10 | 11 | 110 | 5 | 11 | 55 |
| 4 | СПК «Омак» | 10 | 11 | 110 | 10 | 11 | 110 |
| 5 | СПК «Оргаадай» | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 | 20 |
| 6 | КФХ «Ажык» | 8 | 10 | 81 | 2 | 10 | 20 |
| 7 | КФХ «Арбай» | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | КФХ «Буян» | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 9 | КФХ «Езуту-Мээрен» | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 10 | КФХ «Алангыыш» | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 11 | ЛПХ | 24 | 10 | 240 | 20 | 12 | 240 |
| Итого: |  | 242 | - | 7505 | 104 | - | 1109 |

2.2.2  Промышленный  комплекс

К особенностям экономико-географического положения Бай-Тайгинского кожууна можно отнести его удаленность от центральных районов и столицы республики. Кроме того, кожуун очень  удален от крупных экономических районов, железнодорожных узлов и промышленных центров России.  Это также существенный фактор, оказывающий влияние на перспективу развития промышленного комплекса.

Добывающее  производство

В  с. Бай-Тал  объектов добывающего производства не представлено.

В качестве основы перспективного развития на территории сумона  можно выделить разведанное Бай-Талское месторождение кирпичной глины и извести. Запасы по этому месторождению на момент обследования не были учтены балансом. Предполагается развитие данной отрасли и строительство кирпичного завода на перспективу.

Перерабатывающее  производство

Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции отсутствуют.

Пищевая  промышленность

На территории с. Бай-Тал на момент обследования осуществляет свою деятельность одно предприятие пищевой отрасли – частная пекарня, на которой осуществляется выпечка хлебобулочных изделий в ограниченном количестве. Информации об объемах производимой продукции на момент обследования предоставлено не было.

Водное  и промысловое хозяйство

Данные  виды  хозяйствования  на  территории  сумона  отсутствуют.

Рекреационный потенциал

Недалеко от  села Бай-Тал (примерно в 20-ти км, на левом берегу реки Хемчик) существует разведанное Шивилигское месторождение радоновых вод. По типизации минеральных вод они относятся к Хасуртаевскому типу - холодные кислородно-азотные и ультрапресные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, радоновые слабой и средней концентрации  воды.

Аржаан Шивилиг популярен не только среди жителей Тувы, но и за пределами республики, каждое лето сюда приезжают туристы из других регионов России.  Аржаан «Шивилиг» (в переводе «Еловый») расположен  в на высоте 1800 метров над уровнем моря на склоне могучего хребта. 10 июля 2010 года «Шивилиг» официально открылся как туристическая база.

Посетителей на турбазе размещают в  3 четырехместных гостевых домиках и 3 традиционных для Тывы юртах. Также есть небольшое административное здание, в котором находится магазинчик с набором самых необходимых в тайге продуктов и вещей. Он же – помещение для встреч и приема гостей.

Рисунок 2.  Строительство гостевых домиков на аржаане «Шивилиг»

Рисунок 3.  Кабинка для приема радоновых ванн на аржаане «Шивилиг»

На горе находится целая система деревянных кабинок, в которых принимают ледяной радоновый душ со средней температурой воды плюс 6 градусов.

Аржаан благоустроен системой канализации с септиком.

В разгар сезона (август) население аржаана Шивилиг увеличивается на 50-60 человек в день. Считается, что в это время он наиболее полезен.

Планируется дальнейшее развитие туристической зоны:  проведение пеших и конных туров по окрестностям Бай-Тайги, любители активного отдыха смогут взять в прокат лошадей, конное снаряжение, спортинвентарь и воспользоваться экскурсионными услугами. Будет работать инструктор по верховой езде, желающие смогут играть в бильярд и теннис. Будет организовываться сбор ягод, грибов, дикоросов.

В местечке Эзим в 1 км от аржаана расположены летние чабанские стоянки, а слева от них – природный сад камней.

Следует отметить, что с. Бай-Тал является ближайшим населенным пунктом от популярного места оздоровительного отдыха   жителей Тувы  аржаана «Шивилиг».  В связи с этим планируется развивать инфраструктуру сумона, ориентируясь на туристический потенциал территории.

2.2.3     Малое  предпринимательство

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории сумона Бай-Тал, относятся согласно федеральному закону № 209–ФЗ от 24 июля 2007 года к микропредприятиям. В своей массе существующие субъекты малого бизнеса – это индивидуальные предприниматели (владельцы небольших магазинов на 1-2 рабочих места); а также одно предприятие пищевой отрасли (пекарня).

Целью развития малого предпринимательства является обеспечение условий для привлечения в район дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг),  снижение социальной напряженности.

На ближайшую перспективу предлагается создание ряда проектов малого бизнеса в сельском поселении с. Бай-Тал, отвечающих решению данных задач. Предлагается:

1) развивать сферу платных бытовых услуг населению (ателье, мастерские: по несложному ремонту бытовых приборов, по ремонту обуви; открытие парикмахерской, сауны). Данные сферы деятельности в настоящее время не освоены предпринимателями и являются привлекательными с точки зрения занятия свободного сегмента рынка;

2) развивать сеть общественного питания (столовая);

3) реализовать проекты по развитию туристического потенциала территории. Например, участвовать в организации экскурсионных туров по кожууну, к аржаану «Шивилиг»; организовать прокат спортинвентаря,  а также прокат лошадей и снаряжения для верховой езды.

4) частные предприниматели могут, также, занять нишу в расширении торговой сети.

2.2.4.   Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного    развития  производственной  сферы

В основу генерального плана берется принцип улучшения экономической деятельности населенного пункта. Природно-климатические условия сумона затрудняют развитие растениеводства, поэтому предлагается дальнейшее развитие ведущей отрасли сельского хозяйства с. Бай-Тал  - животноводства. В с. Бай-Тал осуществляют деятельность: одно государственное унитарное предприятие, четыре сельскохозяйственных производственных кооператива и пять крестьянско-фермерских хозяйств, которые могут стать основой развития сельского хозяйства населенного пункта, наряду с развитием личного подсобного хозяйства.

К расчетному сроку планируется увеличение валовых сборов в растениеводстве, увеличение поголовья скота и объемов производимой продукции, как в личных подсобных хозяйствах, так и в сельскохозяйственных производственных кооперативах.

Предложения по составу и характеру экономических мер развития отраслей хозяйствования представлены ниже.

Таблица 8  Проектные  предложения  по  развитию  растениеводства

| Производитель продукции | Произведено зерна, цн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пшеница |  | ячмень |  | овес |  |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| ГУП «Бай-Тал» | 550 | 600 | 720 | 780 | 1 430 | 1 540 |
| ЛПХ | 330 | 360 | - | - | 260 | 280 |
| Итого зерна: | 880 | 960 | 720 | 780 | 1 690 | 1 820 |

Для повышения урожайности планируется внесение достаточного количества органических и минеральных удобрений; применение ядохимикатов и гербицидов для борьбы с вредителями и болезнями    сельскохозяйственных  культур  и  сорняками; повышение уровня механизации всех работ в растениеводстве; повышение квалификации работников сельского хозяйства; а также,  достаточное обеспечение предприятий  сельхозтехникой  и  транспортом.

Развитие животноводства предусматривается осуществлять не только путем увеличения поголовья, но и за счет увеличения продуктивности животных.

Таблица 9    Проектные  предложения  по  развитию  животноводства

| № п/п | Производи-тель животно-водческой продукции | Поголовье, гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС |  | в т. ч. коровы |  | Лошади |  | МРС |  | Свиньи |  |
|  |  | 1 оч. | расчсрок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. | расч срок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. | расчсрок |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | 1321 (яки) | 1494 | 439 | 497 | 131 | 148 | 12940 | 14628 | - | - |
| 2 | СПК «Чечек» | 91 | 103 | 45 | 51 | 15 | 17 | 3854 | 4356 | - | - |
| 3 | СПК «Чолдуг-Бай» | 49 | 56 | 14 | 16 | 41 | 47 | 3025 | 3419 | - | - |
| 4 | СПК «Омак» | 151 | 170 | 76 | 86 | 17 | 20 | 2134 | 2413 | - | - |
| 5 | СПК «Оргаадай» | 76 | 86 | 39 | 44 | 20 | 22 | 3733 | 4220 | - | - |
| 6 | КФХ «Ажык» | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 299 | 338 | - | - |
| 7 | КФХ «Арбай» | 61 | 69 | 21 | 23 | 30 | 34 | 2730 | 3086 | - | - |
| 8 | КФХ «Буян» | 15 | 17 | 8 | 9 | 14 | 16 | 401 | 454 | - | - |
| 9 | КФХ «Езуту-Мээрен» | 52 | 59 | 16 | 18 | 14 | 16 | 1625 | 1837 | - | - |
| 10 | КФХ «Алангыыш» | 40 | 46 | 14 | 16 | 5 | 5 | 578 | 654 | - | - |
| 11 | ЛПХ | 913 | 1032 | 473 | 534 | 214 | 242 | 7175 | 8111 | 46 | 52 |
| Итого поголовье: |  | 2772 | 3136 | 1147 | 1297 | 506 | 572 | 38494 | 43516 | 46 | 52 |

Содержание скота определить как круглогодичное отгонно-пастбищное. Таким образом, для размещения овец и коз необходимо строительство кошар за пределами населенного пункта.

При сборе информации о существующем состоянии в аграрном секторе экономики не были получены данные об объемах производимой животноводческой продукции. Поэтому при расчетах показателей продуктивности животноводства  на 1 очередь и расчетный срок учитывались средние показатели продуктивности на момент обследования. Например, продуктивность ячих в среднем за 180—220 дней лактации составляет 650—700 кг молока, данные показатели приняты на 1 очередь и расчетный срок соответственно. Продуктивность коров по молоку принята: на 1 очередь - 3,5 тонн на корову в год; 4 тонны к расчетному сроку. Прочие показатели продуктивности животноводства  планировались аналогично, по среднему значению в отрасли.

Таблица 10  Планируемый объем производства продукции животноводства (мясо)

| № п/п | Производитель животноводческой продукции | Мясо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | говядина |  | баранина |  | мясо яков |  | свинина |  |
|  |  | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. | расч. срок | 1 оч. | расч. срок |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | - | - | 971 | 1097 | 89 | 101 | 0 | 0 |
| 2 | СПК «Чечек» | 6 | 7 | 289 | 327 | - | - | - | - |
| 3 | СПК «Чолдуг-Бай» | 4 | 5 | 227 | 256 | - | - | - | - |
| 4 | СПК «Омак» | 9 | 11 | 160 | 181 | - | - | - | - |
| 5 | СПК «Оргаадай» | 5 | 5 | 280 | 317 | - | - | - | - |
| 6 | КФХ «Ажык» | 0 | 0 | 22 | 25 | - | - | - | - |
| 7 | КФХ «Арбай» | 5 | 6 | 205 | 231 | - | - | - | - |
| 8 | КФХ «Буян» | 1 | 1 | 30 | 34 | - | - | - | - |
| 9 | КФХ «Езуту-Мээрен» | 5 | 5 | 122 | 138 | - | - | - | - |
| 10 | КФХ «Алангыыш» | 3 | 4 | 43 | 49 | - | - | - | - |
| 11 | ЛПХ | 55 | 62 | 538 | 608 | - | - | 2 | 3 |
| Итого: |  | 93 | 106 | 2887 | 3263 | 89 | 101 | 2 | 3 |

Планируемый рост объемов производства продукции животноводства будет обеспечен за счет увеличения поголовья  (в  ЛПХ, КФХ и в СПК), а также за счет увеличения продуктивности скота.

Таблица 11  Планируемый объем производства продукции животноводства (молоко, шерсть)

| № п/п | Производитель животноводческой продукции | Молоко, тонн |  | Шерсть, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок | 1 очередь | расч. срок |
| 1 | ГУП «Бай-Тал» | 285 | 348 | 65 | 80 |
| 2 | СПК «Чечек» | 158 | 204 | 19 | 24 |
| 3 | СПК «Чолдуг-Бай» | 49 | 64 | 15 | 19 |
| 4 | СПК «Омак» | 266 | 344 | 11 | 13 |
| 5 | СПК «Оргаадай» | 137 | 176 | 19 | 23 |
| 6 | КФХ «Ажык» | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 7 | КФХ «Арбай» | 74 | 92 | 14 | 17 |
| 8 | КФХ «Буян» | 28 | 36 | 2 | 2 |
| 9 | КФХ «Езуту-Мээрен» | 56 | 72 | 8 | 10 |
| 10 | КФХ «Алангыыш» | 49 | 64 | 3 | 4 |
| 11 | ЛПХ | 1656 | 2136 | 36 | 45 |
| Итого: |  | 2 765 | 3 548 | 193 | 239 |

На перспективу предлагается ряд проектов малого бизнеса  для осуществления, которых можно привлекать уже зарегистрированных предпринимателей или инициативных людей,  которым можно предоставлять определенные льготы на уровне муниципалитета. В качестве мер стимуляции предпринимательской активности может выступать, в том числе,  возмещение из республиканского бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,  полученным субъектами бизнеса.

В качестве точек роста экономики с. Бай-Тал  намечено организовать  мясоперерабатывающий мини-комплекс, цех по приему  и первичной переработке молока, пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов, а также мини-цех по первичной обработке овечьей шерсти.

Все необходимое сырье планируется привлекать от личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий сумона Бай-Тал. Для этого предлагается построить убойный цех, открыть приемный пункт  продукции животноводства (мяса, молока, шерсти) и «дикоросов».

Так как экономика сумона носит ярко выраженную животноводческую направленность, есть  возможность и необходимость в развитии мясоперерабатывающего производства. В настоящее время  на территории  с. Бай-Тал ни одно предприятие обработкой мяса не занимается.

Планируется, что на расчетный срок в пищевой отрасли сумона численность работников увеличится за счет модернизации производства на уже существующем  предприятии (пекарня), а также за счет организации новых  предприятий.

Данные о существующих предприятиях, их планируемом развитии, а также  предложения  по созданию и перспективному развитию новых сведены в таблице  далее.

Таблица 12  Существующие и проектируемые предприятия производственной сферы

| № п/п | Наименование предприятия | Существующее положение | Мощность предприятия |  |  | Проектные предложе-ния | Числен-ность работа-ющих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь |  | расч. срок |  | 1 оче-редь | расч.срок |
| 1 | Пекарня | действует | 160 тн/год |  | 170 тн/год | Перенос участка, расширение ассорти-мента | 4 | 5 |
| 2 | Убойный цех с контейнером шоковой заморозки | отсутствует | 2900 тн/год |  | 3300 тн/год | Приемный пункт, заморозка | 8 | 10 |
| 3 | Мясоперерабатывающий мини-комплекс | отсутствует | Колбасы – 425 тн/год; консервы – 40 тн/год |  | Колбасы – 500 тн/год; консервы – 45 тн/год | Колбасный цех, консервный цех; помещение для первичной обработки и хранения шкур | 35 | 40 |
| 4 | Пункт по приему и первичной переработке молока (охлаждение) | отсутствует | 2000 тн/год |  | 2300 тн/год | Приемный пункт, цех | 8 | 10 |
| 5 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов | отсутствует | Объем заготовки в зависимости от урожайности. Возможности переработки – от 25 кг/час |  |  | Приемный пункт, камера шоковой заморозки | 5 | 7 |
| 6 | Цех по первичной обработке шерсти с приемным пунктом | отсутствует | 100 тн/год | 150 тн/год |  | Приемный пункт, цех | 20 | 30 |

Пекарня – Существующая пекарня сохраняется на расчетный срок с реконструкцией участка (с переносом из жилой зоны в промзону). Планируется расширить производство хлебобулочных изделий. Численность работников к расчетному сроку планируется увеличить до 5 человек.

Убойный цех с контейнером шоковой заморозки – Планируется производить заморозку баранины, говядины, мяса яков. Продукцию планируется привлекать от личных подсобных хозяйств и животноводческих предприятий. Планируемая численность производственного персонала составит 10 человек к расчетному сроку.

Мясоперерабатывающий мини-комплекс -  Проектом предлагается открытие цеха по производству колбасных изделий и цеха по производству мясных консервов. Общая численность работников мясоперерабатывающего комплекса планируется к расчетному сроку 40 человек (при работе в 2 смены). В год при полной загрузке мощностей планируется производить до 545 тонн готовой продукции к расчетному сроку.

Рынком сбыта продукции могут являться предприятия розничной торговли Республики Тыва,  а также есть транспортная возможность организовать сбыт продукции в Республику Хакасия и Красноярский край (при условии налаживания деловых контактов).

Пункт по приему и первичной переработке молока (охлаждение) – Немедленное охлаждение молока – основное гигиеническое  и противоэпидемическое условие повышения его качества. Предлагается организовать молокоприемный пункт, с производительностью до 10 тонн в сутки, для приемки молока, очистки, охлаждения, хранения для  последующей отгрузки. Дальнейшую переработку полученного сырья планируется производить на производственных участках с. Тээли.  Планируемая численность работников составит до 10 человек к расчетному сроку.  Данное предприятие позволит организовать сбыт продукции, произведенной в  ЛПХ населением сумона, а также организовать новые рабочие места.

Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов  с использованием технологии шоковой заморозки.  Планируемая система немедленной глубокой заморозки сырья на местах его сбора позволяет обеспечивать сохранность вкусовых качеств и энергетической ценности , а также позволяет снизить затраты на закуп и транспортировку продукции, обеспечивая конкурентные преимущества предприятия. Рентабельность бизнеса составляет в среднем 15-20%, что является достаточно высоким показателем. Камера шоковой заморозки позволяет производить  от 25 кг готовой продукции в час (в зависимости от модели). Однако рынок дикоросов отличается не только почти спекулятивной рентабельностью, но и высокими рисками. Главный из них – погодные условия, в зависимости от которых сбор урожая может вырасти или упасть в несколько раз. Тем не менее, заготовка дикоросов является хорошей возможностью для альтернативной занятости местного населения, особенно в депрессивном районе с высоки уровнем безработицы.  Сбор ягод, грибов, лечебных трав и орехов может стать стабильным источником заработка для населения сумона.

Цех по первичной обработке шерсти (с приемным пунктом) – Процесс первичной обработки включает в себя приемку шерсти по качеству и количеству, сортировку, промывку. Обработанная шерсть используется для переработки в готовую продукцию.

Шерстная продуктивность тувинских овец достаточно низкая – настриг шерсти колеблется в пределах 1,3-1,8 кг с овцы. Предполагается, что на 1 очередь настриг шерсти составит 2 кг; к расчетному сроку до 2,5 кг с одной овцы за счет реализации мероприятий направленных на увеличение продуктивности животноводства.

Обычно выход шерсти в чистом виде составляет 67-68 % от массы грязной натуральной шерсти. Таким образом, планируемый объем выпуска готовой продукции составит округленно  100 тонн в год на 1 очередь и до 150 тонн на расчетный срок. Из мытой шерсти предлагается организовать производство войлока, который традиционно используется в Тыве при изготовлении юрт, напольных ковриков и шерстяных одеял.

В целом, организация новых  производственных предприятий может помочь снижению напряженности на рынке труда, обеспечить  постоянный гарантированный рынок сбыта продукции животноводства ЛПХ и фермерским хозяйствам;  дать  стимул для  экономического развития сумона Бай-Тал.

ГЛАВА 2.3   СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ  СФЕРА

## 2.3.1  Жилищный  комплекс

Характеристика жилищного фонда, в том числе по формам собственности:

Жилищный фонд на территории с. Бай-Тал, по данным предоставленным сумонной администрацией на 01.01.2011 г. составлял 13 400 м2. Средняя обеспеченность общей площадью по селу составила на одного  жителя 6,5 м2.

Все здания общественного назначения сосредоточены в центральной части села: здание  администрации сельского поселения (совместно с почтой), средняя общеобразовательная школа,  два детских сада, амбулатория, магазины. Часть зданий общественного центра занимают старые или приспособленные помещения и на перспективу требуют замены на новые.

Данные по жилищному фонду сведены в таблице 13.

Таблица 13  Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2011 г.

| № | Показатели | общая площадь тыс.м2 | количество домов (квартир) | количество проживающих, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 13, 4 | 347 | 2,049 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - | - | - |
|  | - частной собственности | 13, 4 | 347 | 2,049 |
|  | - безхозное жилье | - | - | - |
| 2 | Жилищный фонд по материалу стен: |  |  |  |
|  | - деревянные дома | 10,0 | 182 | 1075 |
|  | - кирпичные, каменные, железобетонные | 3,4 | 165 | 974 |
| 3 | Из общего жилого фонда: |  |  |  |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | 10,0 | 148 | 870 |
| 4 | Жилищный фонд с износом более 70%, в том числе: | 6,3 | нет данных | 0,5 |
|  | - аварийный (с износом более 80%) | нет данных |  | 0,04 |
| 5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | электроплитами | 13, 4 | 347 | 2,049 |
|  | газовыми плитами | нет данных | 25 | 56 |
| 6 | Наличие общежитий | - | - | - |

Состояние  жилищного  фонда:

По состоянию на 01.01.2011 года в с. Бай-Тал доля ветхого жилищного фонда составляет 47% (6,3 тыс. м2) от общего жилищного фонда (13,4 тыс. м2).

Расчёт  потребностей  жилого  фонда

Объёмы нового жилищного строительства, ремонта и модернизации существующего жилищного фонда определяются исходя из условия обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Главным направлением в решении этой проблемы является максимальное сохранение, с учётом капитального и текущего ремонта существующего жилищного фонда. При расчете необходимой  площади жилищного фонда на проектируемое население принималась  следующая обеспеченность  жильем на одного человека: на 1 очередь -21 кв.м./чел.; на расчетный срок – 24 кв.м./чел.

В таблице 14 представлен прогнозный расчет необходимой жилой площади на проектируемое население.

Таблица 14  Необходимая площадь жилищного фонда на проектируемое население

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  | Необходимая площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 очередь | на расчетный срок | на 1 очередь, норма 21 м2 | на расчетный срок, норма 24 м2 |
| с. Бай-Тал | 2 200 | 2 350 | 46 200 | 56 400 |

Учитывая прирост населения на расчетный срок, а также новые нормы жилой площади на одного человека,  очевидно, потребуется не только увеличение строительства жилья. Далее в таблице  произведен расчет необходимой площади строительства жилья по очередям с учетом выбытия жилого фонда.

Таблица 15  Необходимая площадь строительства жилого фонда с учетом выбытия

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд, м2 | Списание ЖФ по очередям, м2 |  | Необходимый объем строительства жилья, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 очередь | на расчетный срок | на 1 очередь, м2 | всего к расчетному сроку, м2 |
| с. Бай-Тал | 13 400 | 3 150 | 6 300 | 35 950 | 49 300 |

Данные расчеты учитывают выбытие части жилого фонда к моменту осуществления проекта на первую очередь и расчетный срок. Прежде всего, это  жилье, которое требует сноса в результате проектных решений генплана, ветхое жилье.

Таблица 16  Инвестиции в строительство жилья на первую очередь                и расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Площадь нового строительства, м2 |  | Среднерыноч-ная стоимость 1 м2, руб | Общая стоимость жилья, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 очередь, м2 | на расчетный срок, м2 |  | на 1 очередь | всего к расчетному сроку |
| с. Бай-Тал | 35 950 | 49 300 | 28 850 | 1 037 158 | 1 422 305 |

Общая стоимость жилья рассчитывается исходя из размера средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья по Республике Тыва  на первый квартал 2012 г. в соответствии с Приказом № 562 от 09 декабря  2011 года  Министерства регионального развития Российской Федерации (28 850 руб.)

Таким образом, на первую очередь потребуется около  одного миллиарда рублей, на расчетный срок около одного миллиарда четырехсот миллионов рублей  инвестиций в строительство жилья.

2.3.2 Инфраструктура   объектов  социального и культурно-бытового  обслуживания

Таблица 17  Существующие объекты социального и культурно-бытового назначения

| Наименование учреждений | ед. измерения | Характеристика объекта | Год постройки |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация сельского поселения с. Бай-Тал | объект | 1 | нет данных |  |  |
| Средняя общеобразовательная школа | проектная вместимость / факт посещ. | 500/389 | 1988 |  | 40 |
| Спортивный зал при средней школе | м2 | 75 | 1988 |  | 40 |
| Стадион при средней школе | объект | отсутствует | - |  | - |
| Общепоселковый спортивный зал | м2 | 640 | объект незавершенного строительства |  |  |
| Детский сад «Салгал» | проектная вместимость / факт посещений | 70 / 70 | 1957 |  | 60 |
| Детский сад «Намзырай Дарыяа» (здание бывш. интерната) | проектная вместимость / факт посещений | 50 / 25 |  | 1988 | 40 |
| Врачебная амбулатория | посещений в смену | 300 |  | нет данных |  |
| Дом Культуры | посетительских мест | 250 |  | нет данных |  |
| Библиотека | тыс. ед. хранения / читательских мест | 2 / 15 |  | нет данных |  |
| Почтовое отделение (в здании администрации) | объект | 1 |  | нет данных |  |
| Магазины | объект / кв.м. | 5 / 154 |  | - | - |

Административно-управленческие организации:

Администрация сельского поселения  сумона Бай-Тал находится по адресу: ул. Мира, д.14. В этом же здании расположено почтовое отделение.

Объекты образования:

В настоящее время детские дошкольные  учреждения размещены в приспособленных зданиях на территории средней общеобразовательной школы.

Детские дошкольные учреждения представлены 2 детсадами: «Салгал» и «Намзырай Дарыяа», общая проектная вместимость которых составляет 120 мест, фактически посещает 95 детей.

МДОУ «Салгал» располагается в одноэтажном деревянном  здании по адресу: ул. Ленина, д. 17. Здание в удовлетворительном техническом состоянии, 1957 года постройки.

МДОУ «Намзырай Дарыяа» находится в одноэтажном ж/бетонном  здании по адресу: ул. Мира, д. 39. Год постройки д/сада  - 1988 г; техническое состояние здания оценивается как хорошее.

Объекты здравоохранения:

Объекты системы здравоохранения представлены Бай-Талской врачебной амбулаторией.  Здание представляет собой одноэтажную деревянную постройку. Амбулатория находится по адресу: ул. Мира, 33. При больнице имеется 1 автомобиль станции скорой медицинской помощи.

Объекты торговли и общепита:

На момент обследования в сумоне Бай-Тал насчитывалось  5 различных торговых точек, которые представляют собой лавки смешанной торговли, отдельностоящие,  общей площадью 154 м2.

Предприятий общественного питания на территории с. Бай-Тал, по предоставленной местной администрацией  информации,  на момент обследования не было.

Учреждения просвещения, спорта и отдыха:

Дом культуры им. Дмитрий Очур  на 250 посадочных мест находится по адресу: ул. Мира, 29. Состояние здания  удовлетворительное,  год постройки неизвестен.

В сумоне также имеется  сельская библиотека с фондом, содержащим 2 тыс. томов, рассчитанная на  15 читательских мест.

Спортивные объекты: в средней общеобразовательной  школе -  спортзал площадью 75 кв.м.; в детских садах «Салгал» и «Намзырай Дарыяа» по одному спортивному залу  (37 кв.м. каждый).

Объекты коммунального  хозяйства:

На территории с. Бай-Тал структура ЖКХ слабо развита.  Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от локальных котельных, в жилой зоне отопление печное. Канализация – надворные уборные;  в детских садах, школе -  в выгреба.

К предприятиям коммунального обслуживания относятся прачечные, химчистки, бани. Объектов данного направления в с. Бай-Тал  не представлено.

Объекты связи, кредитные учреждения:

Почтовое отделение находится в здании администрации сельского поселения с. Бай-Тал,  по адресу: ул. Мира, д.14.  На момент обследования окна кассового обслуживания не организовано.

2.3.3.  Сводная таблица и анализ развития социального и культурно-бытового  обслуживания

В таблице ниже представлены данные по культурно-бытовому обслуживанию населения в с. Бай-Тал  (сохраняемые и намеченные к строительству объекты на 1 очередь строительства и на расчетный срок). Расчетная норма объектов культурно-бытового обслуживания взята в соответствии с СП42.13330.2011 (Приложение Ж) актуализированной версии СНиП 2.07.01-89*, общая вместимость рассчитывается исходя из проектной численности населения.

Сохраняемые – объекты, существующие на момент обследования на территории района по данным сумонной администрации и имеющие допустимое значение износа. Намеченные к строительству – объекты необходимость строительства которых возникнет при достижении проектной численности населения.

Таблица 18  Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Расчетная норма на 1000 жителей |  | Общая Вмести-мость по нормативам |  | Сохраняе-мые |  | Намеченные к строительству |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I оч. | расч. срок | I оч. | расч. срок | I оч. | расч. срок | на I оч. | всего к расч. сроку |
|  | Организации и учреждения управления | по заданию на проектирование |  |  |  | 2 | 2 | - | 1 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 120 | 120 | 262 | 280 | - | - | 230 | 280 |
| 2 | Общеобразовательные школы, место | 180 | 180 | 396 | 423 | 500 | 500 | - | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, ДЮСШ, ДШИ; место | 10% общего числа школьников |  | 40 | 42 | нет данных |  | 40 | 42 |
| 4 | Интернат, место | по заданию на проектирование |  |  |  | - | - | 50 | 50 |
| 5 | Врачебная амбулатория, посещ./смена | по заданию на проектирование |  |  |  | - | - | 300 | 300 |
| 6 | Станция скорой медицинской помощи, автомобиль | по заданию на проектирование |  |  |  | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Аптеки, объект | по заданию на проектирование |  |  |  | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Открытые спортивные площадки (стадион), га | 0,7 | 0,7 | 1,54 | 1,65 | - | - | 1,54 | 1,65 |
| 9 | Спортивные залы, м2 | 80 | 80 | 176 | 188 | 75 | 75 | 540 | 540 |
| 10 | Клубы, посетительское место | 230 | 230 | 506 | 541 | 250 | 250 | - | 300 |
| 11 | Сельские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения / чит. место | 5/4 | 5/4 | 11/9 | 12/9 | 2/ 15 | 2/ 15 | 9 / - | 10 / - |
| 12 | Магазины, м2 | 300 | 300 | 660 | 705 | 154 | 154 | 506 | 551 |
| 13 | Предприятия общественного питания, место | 40 | 40 | 88 | 94 | - | - | 88 | 94 |
| 14 | Дом быта, раб. место | 7 | 7 | 15 | 16 | - | - | 15 | 16 |
| 15 | Прачечные, кг. белья в смену | 60 | 60 | 132 | 141 | - | - | 132 | 141 |
| 16 | Бани, место | 7 | 7 | 15 | 16 | - | - | 15 | 16 |
| 17 | Химчистка (приемный пункт), кг / смена | 3,5 | 3,5 | 7,7 | 8,2 | - | - | 7,7 | 8,2 |
| 18 | Отделения связи, объект | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Отделение банка, операционное окно | 1 окно на 1-2 тыс.чел |  | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 20 | Гостиницы, место | 6 | 6 | 13 | 14 | - | - | 13 | 14 |
| 21 | Кладбище, га | 0,24 | 0,24 | 0,53 | 0,56 | нет данных |  | 0,53 | 0,56 |

Организации и учреждения управления:

Сохраняются на расчетный срок 2 административных здания (здание администрации сумона и контора ГУП «Бай-Тал»).

На первую очередь предлагается организовать отделение банка на одну операционное место (окно) в здании администрации сумона (к расчетному сроку перенести отделение банка в новое запроектированное здание).

Образовательные учреждения:

Для обеспечения необходимых  мест  в дошкольных детских учреждениях предлагается построить  к расчетному сроку 3 детских сада с общей вместимостью  на 280 мест  (существующие ДДУ не сохраняются, поскольку здания являются приспособленными под ДДУ, а также не в полной мере обеспечивают транспортную доступность для  населения).  Высвобождаемые площади отводятся средней школе.

На расчетный срок сохраняется с существующей вместимостью средняя общеобразовательная школа. Планируется строительство пришкольного интерната с проектной вместимостью на 50 мест на первую очередь.

Планируется открытие детской школы искусств на расчетный срок.

Спортивные объекты:

При существующей средней общеобразовательной школе планируется строительство стадиона на 1 очередь. Спортивный зал при средней школе, общей площадью 75 кв.м.,  сохраняется на перспективу.

Также планируется ввод объекта незавершенного строительства «общепоселковый спортзал» на первую очередь.

Учреждения здравоохранения:

На первую очередь планируется строительство следующих  учреждений системы здравоохранения в с. Бай-Тал:  амбулатории (на 300 посещений в смену) и станции скорой медицинской помощи на 1 автомобиль. Планируется открытие  аптечного пункта при амбулатории на 1 очередь.

Учреждения культуры:

Сохраняется на расчетный срок действующий Дом культуры на 250 посадочных мест. Планируется строительство дополнительно Центра досуга на 300 посетительских мест к расчетному сроку для обеспечения потребности прирастающего населения в культурно-массовых учреждениях.

Объекты торговли и общественного питания:

Планируется строительство торгового комплекса и двух продовольственных магазинов к расчетному сроку. Общая  рекомендуемая торговая площадь на проектируемое население к расчетному сроку составит приблизительно 700  кв.м. Существующие пять торговых точек общей площадью 154 кв.м. сохраняются на расчетный срок.

Проектируется здание кафе-столовой на 1 очередь строительства (совместно с КБО и гостиницей). Общее количество посадочных мест 88 ед. К расчетному сроку в административном центре планируется реконструкция жилого здания в кафе, с общей вместимостью 6 посетительских мест.

Учреждения  бытового обслуживания населения:

В административном центре с. Бай-Тал (ул. Мира)  предлагается разместить комбинат бытового обслуживания населения.  В этом же здании предлагается разместить гостиничные номера, общей вместимостью на 14 мест, а также кафе-столовую на 88 мест.  Общее количество рабочих мест в КБО составит до 16 ед. к расчетному сроку (включая работников комплексного приемного пункта).

На первую очередь запланировано строительство комплексного приемного пункта прачечной и химчистки. Данный объект предполагается разместить в  проектируемом многоквартирном жилом доме.  Планируется организовать выездную форму обслуживания химчистки. Прачечную планируется организовать совместно с баней в реконструируемом на первую очередь здании.

Предприятия связи,  кредитно-финансовые учреждения:

Существующее почтовое отделение переноситься в новое здание, строительство которого запланировано на расчетный срок. В этом же здании планируется разместить отделение  банка на 2 операционных места (окна).

Планируется обустройство общепоселковой зоны отдыха (парка) на северо-западной границе с. Бай-Тал.

Глава 2.4   ИНЖЕНЕРНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ТЕРРИТОРИИ

2.4.1   Водоснабжение и водоотведение

- Современное состояние

Водоснабжение

По справкам «Тувабурвод стройсервис» и по материалам обследования на территории с. Бай-Тал находятся 7 скважин. Скважины расположены по ул. Дружба, по ул. Ленина, по ул. Монгулек. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Две скважины, расположенные по ул. Дружба и по ул. Монгулек обеспечены зонами санитарной охраны I пояса согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …», остальные – не обеспечены. Все скважины не обеспечены зонами санитарной охраны II пояса. Дебиты скважин  от 5,5 до 10,5 м3/час.

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из скважин. Тупиковый водопровод имеется от одной скважины по ул. Монгулек до здания разрушенной мастерской и бани. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение с. Бай -Тал принято здание клуба вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется привозной водой из скважин или из реки пожарными автомашинами, находящимися в пожарном депо с. Тээли в 16 км от с. Бай - Тал.  Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 25 минут, что не соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Пожаротушение села организовано не достаточно.

Хозяйственно – бытовая канализация

Централизованная система канализации в селе отсутствует. Канализация для всех зданий села осуществляется в надворные уборные. Канализация бани осуществляется в септик. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНИП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Расходы воды и стоков представлены в таблице 19.

Дождевая канализация

Система дождевой канализации в селе отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф и далее в реку.

Таблица 19 - Расходы воды и стоков (современное состояние)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измерен | Кол-во ед. | Норма водо-потр., л/сут | Водо-потреб-ление, м3/сут | Водо-отве-дение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями с водопользованием от скважин привозной водой | чел | 2049 | 50 | 102,45 | 0,00 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 389 | 12 | 4,67 | 4,67 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 95 | 105 | 9,98 | 9,98 |
| 4 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 5 | Амбулатория (поликлиника) | посещ. | 300 | 15 | 4,50 | 4,50 |
| 6 | Магазины (5 объектов) | торг. площадь, м2 | 154 | 12,50 | 1,93 | 1,93 |
|  | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 7 | яки | гол | 411 | 50 | 20,55 | 0,00 |
| 8 | телята яков | гол | 83 | 25 | 2,08 | 0,00 |
| 9 | лошади | гол | 186 | 40 | 7,44 | 0,00 |
| 10 | овцы, козы | гол | 6239 | 5 | 31,20 | 0,00 |
| 11 | свиньи | гол | 40 | 12 | 0,48 | 0,00 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 12 | яки | гол | 586 | 50 | 29,30 | 0,00 |
| 13 | телята яков | гол | 1331 | 25 | 33,28 | 0,00 |
| 14 | лошади | гол | 253 | 40 | 10,12 | 0,00 |
| 15 | овцы, козы | гол | 27234 | 5 | 136,17 | 0,00 |
| 16 | свиньи | гол | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Убой скота в ЛПХ, 515 т/год | т/сут | 1,90 | 20000 | 38,00 | 29,00 |
| 18 | Мойка тары для молока | т/сут | 3,24 | 3500 | 11,34 | 11,34 |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | - | 0,40 | 0,00* | 0,00 |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | - | 3 | 0,00* | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 445,99 | 63,92 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 19 | Хлебопекарня | объект | 1 | - | 9,34 | 7,01 |
| 20 | Котельные | - | - | - | 2,50 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,84 | 7,01 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 22,89 | 3,55 |
|  | Всего: |  |  |  | 480,72 | 74,48 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений не производится; в общий расход воды не включен.

Проектное предложение

Водоснабжение

На I очередь и на расчетный срок строительства все здания села обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и производственных предприятий, для 25% проектируемых зданий индивидуальной жилой застройки, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей; на расчетный срок – централизованное для всех зданий.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема, 2 резервуара для воды объемом 250 м3 каждый, 10 скважин, в том числе 2 - резервных. На расчетный срок строительства дополнительно проектируются еще 2 скважины. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 8 м3/ч при глубине скважин 60 м. Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ’’Питьевая вода…”. Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны».

Существующие скважины, не обеспеченные зоной санитарной охраны, должны быть затампонированы.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание клуба вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой проектируемой сети водопровода, при помощи автонасоса или мотопомпы, находящихся в проектируемом пожарном депо с. Бай - Тал. Запас воды на пожаротушение предусматривается в двух резервуарах для воды емкостью 250 м3 каждый, расположенных на территории водозаборных сооружений.

Хозяйственно-бытовая канализация

На I очередь строительства проектируется централизованная канализация  в проектируемых зданиях соцкультбыта, в проектируемых зданиях производственной зоны и в 25% проектируемой индивидуальной жилой застройки села. Канализация остальной части села на I очередь строительства проектируется в выгребы, а на расчетный срок - централизованная. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения села.

Хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемую канализационную насосную станцию, а затем перекачиваются по напорному коллектору в две линии на станцию биологической очистки сточных вод. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 1000 м3/сут с расширением до 1300 м3/сут на расчетный срок. Выпуск стоков после очистки осуществляется в протоку реки Хемчик. На I очередь строительства проектируются канализационные очистные сооружения для пищевой промышленности производительностью 500 м3/сут, - убойного цеха с колбасным и консервными цехами, пункта приема и переработки молока и цеха по первичной обработке шерсти. Производственные стоки с очистных сооружений поступают в наружные сети хоз - бытовой канализации и далее на станцию биологической очистки сточных вод села.

Водопотребление и водоотведение определено согласно СНИП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85 и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. Расходы воды и стоков представлены в таблицах  20, 21, 22.

Дождевая канализация

Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85 (СП 30.13330.2012), справочного пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 10 бассейнов, в том числе 2 бассейна с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.  Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице 23. В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники на объем талого стока. Пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью 5200 м3 проектируются на I очередь строительства и на расчетный срок. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице 23.

Таблица 20 - Расходы воды и стоков (I очередь строительства)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л/сут | Водопот-ребление, м3/сут. | Водоот-ведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами | чел | 151 | 230 | 34,73 | 34,73 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным водоснабжением, канализацией и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей | чел | 2049 | 170 | 348,33 | 348,33 |
| 3 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 500 | 11,50 | 5,75 | 5,75 |
| 4 | Детские дошкольные учреждения | мест | 230 | 105 | 24,15 | 24,15 |
| 5 | Гостиница | мест | 13 | 230 | 2,99 | 2,99 |
| 6 | Школьный интернат | уч-ся | 50 | 70 | 3,50 | 3,50 |
| 7 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 8 | Баня на 15 мест | посетит. | 120 | 180 | 21,60 | 21,60 |
| 9 | Амбулатория (поликлиника) | посещ. | 600 | 15 | 9,00 | 9,00 |
| 10 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Магазины, торговый комплекс | торг. площадь, м2 | 506 | 12,50 | 6,33 | 6,33 |
| 12 | Предприятия общественного питания на 88 мест | усл. блюд | 2112 | 16 | 33,79 | 33,79 |
| 13 | Прачечные | кг. белья | 132 | 75 | 9,90 | 9,90 |
| 14 | Дом быта | объект | 2 | - | 2,00 | 2,00 |
| 15 | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 16 | яки | гол | 674 | 50 | 33,70 | 0,00 |
| 17 | телята яков | гол | 1185 | 25 | 29,63 | 0,00 |
| 18 | лошади | гол | 292 | 40 | 11,68 | 0,00 |
| 19 | овцы, козы | гол | 31319 | 5 | 156,60 | 0,00 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 20 | яки | гол | 473 | 50 | 23,65 | 0,00 |
| 21 | телята яков | гол | 440 | 25 | 11,00 | 0,00 |
| 22 | лошади | гол | 214 | 40 | 8,56 | 0,00 |
| 23 | овцы, козы | гол | 7175 | 5 | 35,88 | 0,00 |
| 24 | свиньи | гол | 46 | 12 | 0,55 | 0,00 |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 96950 | 0,40 | 38,78* | 0,00 |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 26400 | 3 | 79,20* | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 815,85 | 504,60 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 25 | Хлебопекарня, 160 т/год | т/сут | 0,60 | - | 18,05 | 13,53 |
| 26 | Пункт по приему и переработке молока, 2000 т/год | т/сут | 10 | 3500 | 35,00 | 35,00 |
| 27 | Убойный цех с колбасными и консервными цехами, 2900 т/год | т/сут | 10,78 | 20000 | 215,60 | 215,60 |
| 28 | Цех по переработке шерсти, 100 т/год | объект | 1 | - | 179,45 | 134,90 |
| 29 | Пождепо на 2 автомобиля | объект | 1 | - | 7,10 | 5,33 |
| 30 | Машиноремонтный двор | объект | 1 | - | 3,00 | 3,00 |
| 31 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 39,72 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 497,92 | 407,36 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 65,69 | 45,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 1379,46 | 957,56 |

Примечание:

* полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен.

Таблица 21 - Расходы воды и стоков (расчетный срок строительства)

| № п/п | Наименование потребителей | Един. измер. | Кол-во ед. | Норма водопотр. л/с | Водопот-ребление, м3/сут. | Водоот-ведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными централизованным холодным и горячим водопроводом, канализацией, с ваннами | чел | 2350 | 230 | 540,50 | 540,50 |
| 2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 500 | 11,50 | 5,75 | 5,75 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 280 | 105 | 29,40 | 29,40 |
| 4 | Гостиница | мест | 14 | 230 | 3,22 | 3,22 |
| 5 | Школьный интернат | уч-ся | 50 | 70 | 3,50 | 3,50 |
| 6 | Клуб (зрительный зал) | мест | 250 | 10 | 2,50 | 2,50 |
| 7 | Баня на 16 мест | посетит. | 168 | 180 | 30,24 | 30,24 |
| 8 | Амбулатория (поликлиника) | посещ. | 600 | 15 | 9,00 | 9,00 |
| 9 | Аптека | объект | 1 | - | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Магазины, торговый комплекс | торг. площадь, м2 | 551 | 12,50 | 6,89 | 6,89 |
| 11 | Предприятия общественного питания на 94 места | усл. блюд | 2256 | 16 | 36,10 | 36,10 |
| 12 | Прачечные | кг белья | 141 | 75 | 10,58 | 10,58 |
| 13 | Дом быта | объект | 2 | - | 2,50 | 2,50 |
|  | Скот в с/х предприятиях: |  |  |  |  |  |
| 14 | яки | гол | 763 | 50 | 38,15 | 0,00 |
| 15 | телята яков | гол | 1341 | 25 | 33,53 | 0,00 |
| 16 | лошади | гол | 330 | 40 | 13,20 | 0,00 |
| 17 | овцы, козы | гол | 35405 | 5 | 177,03 | 0,00 |
|  | Скот в личных подсобных хозяйствах: |  |  |  |  |  |
| 18 | яки | гол | 534 | 50 | 26,70 | 0,00 |
| 19 | телята яков | гол | 498 | 25 | 12,45 | 0,00 |
| 20 | лошади | гол | 242 | 40 | 9,68 | 0,00 |
| 21 | овцы, козы | гол | 8111 | 5 | 40,56 | 0,00 |
| 22 | свиньи | гол | 52 | 12 | 0,62 | 0,00 |
|  | Полив твердых покрытий | м2 | 149100 | 0,40 | 59,64* | 0,00 |
|  | Полив зеленых насаждений | м2 | 28200 | 3 | 84,60* | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 1032,13 | 680,21 |
|  | Промзона |  |  |  |  |  |
| 23 | Хлебопекарня, 170 т/год | т/сут | 0,63 | - | 19,73 | 14,80 |
| 24 | Пункт по приему и переработке молока, 2300 т/год | т/сут | 11,5 | 3500 | 40,25 | 40,25 |
| 25 | Убойный цех с колбасными и консервными цехами, 3300 т/год | т/сут | 12,27 | 20000 | 245,40 | 245,40 |
| 26 | Цех по переработке шерсти, 150 т/год | объект | 1 | - | 269,18 | 202,35 |
| 27 | Пождепо на 2 автомобиля |  |  |  | 7,10 | 5,33 |
| 28 | Машиноремонтный двор | объект | 1 | - | 3,00 | 3,00 |
| 29 | Подпитка тепловой сети | - | - | - | 93,72 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 678,38 | 511,13 |
|  | Неучтенные расходы 5% |  |  |  | 85,53 | 59,57 |
|  | Всего: |  |  |  | 1796,04 | 1250,91 |

Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен.

Таблица 22 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения

| Зона потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  | Водоотведение, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок | Совре-менное состо- яние | I очередь строи-тельства | Расчет-ный срок |
| Жилая | 445,99 | 815,85 | 1032,13 | 63,92 | 504,60 | 680,21 |
| Промыш-ленная | 11,84 | 678,38 | 678,38 | 7,01 | 407,36 | 511,13 |
| Итого: | 457,83 | 1494,23 | 1710,51 | 70,93 | 911,96 | 1191,34 |
| Неучтенные расходы 5%: | 22,89 | 65,69 | 85,53 | 3,55 | 45,60 | 59,57 |
| Всего: | 480,72 | 1379,46 | 1796,04 | 74,48 | 957,56 | 1250,91 |

Таблица 23 -  Объемы  дождевого и талого стока

| № бассейна | Площадь бассейна, га. | Объем дождевого стока, м3 | Объем талого стока, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9,54 | 114,48 | 405,45 |
| 3 | 28,30 | 339,60 | 1202,75 |
| 4 | 8,50 | 102,00 | 361,25 |
| 5 | 28,10 | 337,20 | 1194,25 |
| 6 | 14,80 | 177,60 | 629,00 |
| 8 | 17,50 | 210,00 | 743,75 |
| 9 | 3,80 | 45,60 | 161,50 |
| 10 | 10,30 | 123,60 | 437,75 |
|  | Всего: | 1450,08 | 5135,70 |

Таблица  24 -  Ведомость объемов работ по водопроводу и канализации

| № п / п | Наименование | I очередь стр - ва | Расчетный срок стр - ва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Скважина глубиной 60 м, объект | 10 | 12 |
| 2 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3 - 12 м3/час, объект | 10 | 12 |
| 3 | Насосная станция II подъема производительностью до 100 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 4 | Резервуар для воды объемом 250 м3, объект | 2 | 2 |
| 5 | Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км | 21,70 | 21,70 |
| 6 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3,питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 2 линии, км | 0,90 | 0,90 |
| 7 | Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,3 м в 1 линию, км | 0,50 | 0,60 |
|  | Канализация |  |  |
| 8 | Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 9 | Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км | 20,10 | 20,10 |
| 10 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-160х7,7, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 линии, км | 0,53 | 0,53 |
| 11 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 300 мм, укладываемый на глубину 1,8 - 3 м, км (выпуск в реку) | 0,50 | 0,50 |
| 12 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 1000 м3/сут с расширением до 1300 м3/сут | 1 | 1 |
| 13 | Канализационные очистные сооружения для пищевой промышленности производительностью 500 м3/сут, объект | 1 | 1 |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 14 | Пруды - отстойники емкостью 5200 м3, объект | 1 | 1 |
| 15 | Канализационная насосная станция производительностью 13-150 м3/час, объект | 1 | 1 |
| 16 | Самотечные линии из полиэтиленовых труб КОРСИС d =200 – 300 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 2 м, км | 9,00 | 9,00 |
| 17 | Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС d = 500 мм, укладываемый на глубину 1,8 - 3 м, км (выпуск в реку) | 0,70 | 0,70 |
| 18 | Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-225х10,8, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 3,2 м в 2 нитки, км | 0,80 | 0,80 |

- 2.4.2   Теплоснабжение

- Современное  состояние

На территории  жилой и производственной зон села Бай - Тал  имеется децентрализованная система теплоснабжения.

В селе имеется 1 котельная  (согласно  справке «Характеристика существующих котельных»), которая  обслуживает  школу и  интернат.

Остальные объекты соцкультбыта снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

Жилой фонд села снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Действующая котельная, обслуживающая школу и интернат сохраняется до ввода в эксплуатацию новой  котельной.

Существующие тепловые сети  - локальные с малым радиусом обслуживания, сохраняются до ввода в действие новой схемы теплоснабжения от новой  котельной.

Проектные предложения

Климатологические данные

Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - минус  47º С;

то же, вентиляции - минус 47º С;

средняя температура отопительного периода - минус 15º С;

продолжительность отопительного периода - 225 суток.

Тепловые нагрузки

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенных и неблагоустроенных жилых домах. Для промышленного производства и сельского хозяйства – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста проектируемого производства.

Система теплоснабжения

На I очередь строительства теплоснабжение предусматривается:

- Для проектируемых и сохраняемых объектов соцкультбыта, 25%  проектируемой жилой застройки и рядом расположенных производственных предприятий - централизованное от  новой  котельной, расположенной в южной части села. Горячее водоснабжение данных объектов - централизованное от котельной. Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя  - вода с температурами 95-70ºС.

- Для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

- Для существующих жилых зданий - от поквартирных источников тепла.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома – 0,769 Гкал/ч;

соцкультбыт – 3,177 Гкал/ч;

производство – 0,455 Гкал/ч.

Необходимая производительность новой котельной составит  4, 670 Гкал/ч с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях.

На расчетный срок строительства теплоснабжение предусматривается:

- Для всех жилых, общественных и близкорасположенных производственных предприятий -

централизованное от  котельной. Горячее водоснабжение  – централизованное от котельной.

- Для удаленных  производственных предприятий - от индивидуальных источников тепла.

Горячее водоснабжение - от  индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома – 8,072 Гкал/ч;

соцкультбыт – 4,014 Гкал/ч;

производство – 0,535 Гкал/ч.

Необходимая производительность  котельной составит  13,378 Гкал/ч с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях.

Тепловые сети и сооружения

Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные ж/б каналы по серии 3.006.1-2/87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных ж/б элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003.

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу  «Основные технико - экономические показатели».

2.4.3   Газоснабжение

Газоснабжение для целей пищеприготовления предусматривается:

Для одноэтажной и двухэтажной застройки – поквартирное от индивидуальных баллонов.

Доставка баллонов – автомобильным транспортом.

На I очередь строительства газоснабжение предусматривается  для  20% населения.

На расчетный срок строительства для  50% населения.

Годовой расход газа на 1-ю очередь строительства  0,014  млн м³/год .

Годовой расход газа на расчетный срок строительства  0,040  млн м³/год .

- 2.4.4   Электроснабжение

#### Современное состояние

Основным источником электроснабжения с. Бай-Тал Бай-Тайгинского р-на  Республики Тыва является сеть ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество «Тываэнерго». Связь с энергосистемой и электроснабжение  с. Бай-Тал осуществляется от ПС №32 «Тээли» 35/10 кВ 1х2,50 МВА фидером № 32-05. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ (открытого и закрытого типов). Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 500 кВА (коэффициент загрузки для однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 90%.) Мощность подключенных к сети потребителей 370,44 кВт. Распределительные сети 10 кВ одноцепные, воздушные.  Протяженность ЛЭП 10 кВ 17,9 км.

Потребители I, II категории: детские сады, общеобразовательная школа, узел связи, амбулатория, административное здание, клуб, водозаборные скважины резервными источниками питания не обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, магазины, действующие  промпредприятия обеспечены одним источником питания.

#### Проектное предложение

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ и, при необходимости, прокладка новой сети 10 кВ;

реконструкция и, при необходимости, демонтаж существующих  ТП 10/0,4 кВА;

установка  новых трансформаторных подстанций для проектируемых и, при необходимости, существующих объектов.

Электроснабжение с. Бай-Тал осуществляется от сохраняемой  электроподстанции №32 «Тээли». После завершения I очереди строительства необходимо строительство подстанции 35/10 с трансформатором мощностью     6,3 МВА.

Таблица  25    Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные

подстанции 10/0,4 кВ   (I очередь строительства)

| №№ п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформаторов | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная зона |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома | 1885,61 | ТП №1, ТП №10 | 14 | 4250 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сумона | 22 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 2 | Клуб на 250 посет. мест | 72 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 3 | Спортзал, детская спортивная школа | 32 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 4 | Контора ГУП | 19,3 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 5 | Баня, прачечная, парикмахерская | 22,4 | ТП № 10 | 2 | 250 |
| 6 | МДОУ д/сад на 140 мест | 99 | ТП № 5 | 2 | 400 |
| 7 | МДОУ Бай-Талская средняя школа на 500 учащихся | 346,5 | ТП № 5 | 2 | 400 |
| 8 | МДОУ Бай-Талская школа искусств | 22,5 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 9 | Интернат на 50 мест | 29,1 | ТП № 5 | 2 | 400 |
| 10 | МДОУ д/сад на 90 мест | 69,7 | ТП № 4 | 2 | 250 |
| 11 | Кафе, столовая, КБО, гостиница | 126,8 | ТП № 7 | 2 | 400 |
| 12 | Комплексный приемный пункт | 20,3 | ТП № 4 | 2 | 250 |
| 13 | Аптека | 25,8 | ТП № 7 | 2 | 250 |
| 14 | Амбулатория | 31,6 | ТП №7 | 2 | 400 |
| 15 | Торговый комплекс, кафе | 82,3 | ТП №7 | 2 | 400 |
| 16 | Магазины сохраняемые и проектируемые (6 объектов) | 51,97 | ТП № 4,6,7,8,10 | 2/1/2/1/2 | 250/250/400/250/250 |
| 17 | Автокассы | 3 | ТП № 7 | 2 | 400 |
|  | Итого: | 2961,88 | ТП № 1 - ТП№10 | 14 | 4250 |
|  | Производственная зона |  |  |  |  |
| 1 | АЗС, склад ГСМ | 30 | ТП № 11 | 1 | 250 |
| 2 | Машиноремонтый двор | 62,8 | ТП № 11 | 1 | 250 |
| 3 | Строительный двор | 65 | ТП № 11 | 1 | 250 |
| 4 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов, хлебопекарня | 40 | ТП № 6 | 1 | 250 |
| 5 | Цех по первичной обработке шерсти с приемным пунктом | 15 | ТП № 12 | 2 | 630 |
| 6 | Пожарное депо на 2 машины | 5,2 | ТП № 11 | 1 | 250 |
| 7 | Полигон ТБО | 10 | ТП № 15 | 1 | 25 |
| 8 | Скотомогильник с биотермической ямой | 12 | ТП № 16 | 1 | 25 |
| 9 | Пункт по приему и первичной переработке молока | 39,5 | ТП № 13 | 1 | 250 |
| 10 | Убойный цех с контейнером шоковой заморозки, колбасным и консервным цехами | 75 | ТП № 13 | 1 | 250 |
| 11 | Насосная станция II подъёма производительностью до 100 м3/час | 73,60 | ТП № 17 | 2 | 160 |
| 12 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сутки | 127 | ТП № 14 | 1 | 160 |
| 13 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3м3/час до 12м 3/час (8 объектов) | 96 | ТП № 17 | 2 | 160 |
| 14 | Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час | 35,10 | ТП № 13 | 1 | 250 |
| 15 | Складская зона | 32 | ТП №11 | 1 | 250 |
| 16 | Очистные сооружения для пищевой промышленности | 60 | ТП №13 | 1 | 250 |
| 17 | Котельная | 180 | ТП №12 | 2 | 630 |
| Итого: |  | 958,2 | ТП №6, ТП №11, ТП №17, | 10 | 2290 |
| Всего: |  | 3920,1 | ТП №1 - ТП № 17 | 24 | 6540 |

Таблица   26   Проектируемые  и сохраняемые трансформаторные

подстанции 10/0.4 кВ       (расчетный срок строительства)

| № п/п | Наименование потребителей | Потребляемая мощность, кВт | Наименование ТП 10/0,4 кВ | Количество трансформаторов |  | Мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селитебная зона |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома | 2049,2 | ТП №1 – ТП №10 | 14 |  | 4250 |
|  | Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сумона | 22,00 | ТП №7 | 2 |  | 400 |
| 2 | Клуб на 250 посет. мест | 72 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 3 | Спортзал, детская спортивная школа | 32 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 4 | Контора ГУП | 19,3 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 5 | Административные помещения, отделение сбербанка, связи | 34,7 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 6 | Кафе | 20 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 7 | МДОУ Бай-Талская средняя школа на 500 учащихся | 346,5 | ТП № 5 | 2 |  | 400 |
| 8 | МДОУ д/сад на 90 мест | 69,7 | ТП № 4 | 2 |  | 250 |
| 9 | Интернат на 50 мест | 29,1 | ТП № 5 | 2 |  | 400 |
| 10 | МДОУ д/сад на 50 мест | 27,3 | ТП № 10 | 2 |  | 250 |
| 11 | Кафе, столовая, КБО, гостиница | 126,8 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 12 | Аптека | 25,8 | ТП № 7 | 2 |  | 250 |
| 13 | Торговый комплекс, кафе | 82,3 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 14 | Магазины сохраняемые и проектируемые (7 объектов) | 63,94 | ТП № 8, 10 ТП № 4, 6, 7 |  | 1/2 2/1/2 | 250/250 250/250/ 400 |
| 15 | Комплексный приемный пункт | 20,3 | ТП № 4 | 2 |  | 250 |
| 16 | МДОУ Бай-Талская школа искусств | 22,5 | ТП № 7 | 2 |  | 400 |
| 17 | МДОУ д/сад на 140 мест | 99 | ТП № 5 | 2 |  | 400 |
| 18 | Амбулатория | 31,6 | ТП №7 | 2 |  | 400 |
| 19 | Баня, прачечная, парикмахерская | 22,4 | ТП № 10 | 2 |  | 250 |
| 20 | Центр досуга на 300 мест, библиотека | 75 | ТП №7 | 2 |  | 400 |
| 21 | Автокасса с отстойно-разворотной площадкой общественного транспорта | 3 | ТП №7 | 2 |  | 400 |
|  | Итого: | 3294,44 | ТП №1 – ТП №10 | 14 |  | 4250 |
|  | Производственная зона |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗС, склад ГСМ | 30 | ТП № 11 | 1 |  | 250 |
| 2 | Машиноремонтый двор | 62,8 | ТП № 11 | 1 |  | 250 |
| 3 | Строительный двор | 65 | ТП № 11 | 1 |  | 250 |
| 4 | Пункт по заготовке и переработке ягод и дикоросов, хлебопекарня | 40 | ТП № 6 | 1 |  | 250 |
| 5 | Цех по первичной обработке шерсти с приемным пунктом | 15 | ТП № 12 | 2 |  | 630 |
| 6 | Пожарное депо на 2 машины | 5,2 | ТП № 11 | 1 |  | 250 |
| 7 | Полигон ТБО | 10 | ТП № 15 | 1 |  | 25 |
| 8 | Скотомогильник с биотермической ямой | 12 | ТП № 16 | 1 |  | 25 |
| 9 | Пункт по приему и первичной переработке молока | 39,5 | ТП № 13 | 1 |  | 250 |
| 10 | Убойный цех с контейнером шоковой заморозки, колбасным и консервным цехами | 75 | ТП № 13 | 1 |  | 250 |
| 11 | Насосная станция II подъёма производительностью до 100 м3/час | 73,60 | ТП № 17 | 2 |  | 160 |
| 12 | Станция биологической очистки сточных вод производительностью 700 м3/сутки | 127 | ТП № 14 | 1 |  | 160 |
| 13 | Насосная станция на водозаборной скважине производительностью от 3м3/час до 12м 3/час (10 объектов) | 120 | ТП № 17 | 2 |  | 160 |
| 14 | Канализационная насосная станция производительностью до 150 м3/час | 35,10 | ТП № 13 | 1 |  | 250 |
| 15 | Складская зона | 32 | ТП №11 | 1 |  | 250 |
| 16 | Очистные сооружения для пищевой промышленности | 60 | ТП №13 | 1 |  | 250 |
| 17 | Котельная | 720 | ТП №12 | 2 |  | 630 |
| Итого: |  | 1522,2 | ТП №6, ТП №11, ТП №17, | 10 |  | 2290 |
| Всего: |  | 4816,64 | ТП №1 - ТП № 17 | 24 |  | 6540 |

Таблица   27  Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

| № п/п | Наименование ЛЭП 10 кВ | Протяженность ЛЭП 10 кВ, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь строительства | Расчётный срок строительства |
| 1 | Сохраняемые | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Проектируемые кабельные | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Проектируемые воздушные | 7,0 | 9,5 |
| Всего: |  | 8,8 | 11,3 |

На I очередь строительства необходимо 3920,1 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 958,2  кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются  одно и двухтрансформаторные  подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 6540 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на первую очередь строительства  –  8,8 км, из них кабельных линий –  0,8 км.

На расчетный срок строительства необходимо 4816,64 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий села необходимо 1522,2 кВт электрической мощности. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на расчетный срок строительства – 11,3 км, из них кабельных линий –  0,8 км.

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от ОАО «Тываэнерго», типовых проектов и удельных норм. Результаты расчетов сведены в таблицу. К строительству принимаются типовые трансформаторные  подстанции открытого и закрытого типов.

Таблица  28   Потребляемая электрическая мощность

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Потребляемая электрическая мощность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| 1 | Селитебная зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые дома | кВт | 200 | 1881885,61 | 2049,2 |
| 1.2 | объекты соцкультбыта | кВт | 120,7 | 1076,27 | 1245,24 |
|  | Итого: |  | 320,7 | 2961,88 | 3294,44 |
| 2 | Производственная зона | кВт | 167,3 | 958,2 | 1522,2 |
|  | Итого: |  | 167,3 | 958,2 | 1522,2 |
|  | Всего: |  | 488 | 3920,1 | 4816,64 |

- 2.4.5  Сооружения связи

- Современное состояние

Телефонная проводная связь

Информация об объектах проводной телефонной связи, существующих в с. Бай - Тал, предоставлена ОАО «Тывасвязьинформ».

АТС в с. Бай-Тал отсутствует. Воздушный кабель телефонной связи проведён из с. Тээли протяжённостью 16 км.

Сотовая связь

Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ, таблица 29.

Таблица 29-  Характеристика объектов сотовой связи (современное состояние)

| Оператор сотовой связи | Стандарт сотовой связи | Зона покрытия, км2 | Место установки базовой станции в населенном пункте |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Мегафон» | GSM – 900/1800 | 842,07 | Рядом с территорией АЗС |
| ЗАО «ЕТК» | GSM 900/1800 | 144,00 | За территорией населенного пункта, в 150 м юго-восточной автодороги с. Бай-Тал – с. Тээли, в 1000 м южнее места слияния канала Кок-Тал – Бугазы и реки Хемчик, в 2500 м восточнее моста через р. Хемчик |

Телевизионное и радиовещание

Филиал ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва» находится по адресу: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Островского, 2.

РТПЦ «Республики Тыва» предоставляет технические средства для трансляции программ телерадиовещания государственным компаниям ВГТРК, ГРК «Маяк» (Юность), ГТРК «Тыва».

Возможность принимать программу «Первый канал», транслируемую по системе «Экран», имеют 99% населения Республики Тыва.

Для ОАО «Телекомпания НТВ» РТПЦ Республики Тыва предоставляет 11 передатчиков мощностью от 10 до 100 Вт. Программу смотрят жители столицы и районных центров, что составляет 56% населения республики.

Базовая станция спутниковой связи (цифровое телевидение) установлена в с. Бай – Тал по ул. Мира, 14 А. Зона покрытия – 100 км2.

Сведения по объекту станции ЦНТВ в с. Бай - Тал предоставлены филиалом ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Тыва», таблица 30.

Таблица  30 – Объекты телевизионного вещания и радиовещания (современное состояние)

| Место установки ретранслятора | Тип ретранслятора | Принимаемая телевизионная или радиопрограмма | Прием программы населением |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Бай - Тал, ул. Мира, д 14 а | КА/АО – Приемник декодер: Tamberg - 8330; – Передатчик: «Полярис ТВЦ-10»; – Передающая антенна: «Зигзаг-2» | 1 мультиплекс: ТП: - Первый канал; - Россия - 1; - Россия – 2; - Россия – 24; - Россия – К; НТВ; - Карусель; - Петербург – 5. РП: - Радио России; - Вести FM; Маяк. | 67% от общего количества населения |

Проектное предложение

Телефонная проводная связь

Емкость существующей АТС используется на 21%. Емкость телефонной сети жилого сектора, согласно нормам проектирования, определена с учетом 100% телефонизации. Потребное количество телефонов /абонентов/ определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности /к=4,4/.

При строительстве новых объектов жилого фонда, соцкультбыта и производственных предприятий необходима установка новой цифровой АТС. На первую очередь строительства проектируется установка цифровой АТС емкостью 588 номеров, на расчетный срок строительства – 629 номеров. Для организаций используется 15% от общей емкости проектируемых объектов проводной телефонной сети связи, таблица 31.

Таблица 31 – Емкость объектов проводной телефонной связи (проектное предложение)

| Количество номеров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства |  | Расчетный срок строительства |  |
| Для жилого фонда | Для организаций | Для жилого фонда | Для организаций |
| 500 | 88 | 534 | 95 |

Использование глобальной сети «Интернет» населением села планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок строительства – 100%. Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконной сети связи и реконструкция существующих сетей связи. Ориентировочная протяженность проектируемых оптоволоконных сетей связи 19,2 км, воздушных проводных сетей связи – 0,95 км.

Сотовая связь

Установка других объектов сотовой связи не планируется. На перспективу развития села возможна установка базовых станций операторов сотовой связи ОАО «МТС», ОАО «Вымпел – Коммуникации» («Билайн»).

Телевизионное и радиовещание

Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно-технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).

Основные задачи ЕПТК:

• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно – оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Тыва»  будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

Рисунок 4. Схема ЕПТК

- 2.4.6   Инженерная подготовка территории

Село Бай-Тал  расположено на правом берегу реки Хемчик. Территория населенного пункта имеет небольшой  уклон в  северо-восточном и северном направлении в долину реки.

Для всей территории характерен слабовыраженный  волнистый рельеф. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1109 до 1138 м.

В пределах проектируемой территории наблюдаются физико-геологические процессы. Происходит речная донная и боковая эрозия, затопляемость низких участков пойм, размыв склонов атмосферными и паводковыми водами, перенос продуктов разрушения на пониженные участки  местности.  С  южной стороны села на всем его протяжении находится  канава, образованная  в результате размыва грунтов атмосферными и талыми водами, стекающими с вышележащих территорий. Длина этого,  наиболее протяженного оврага составляет более 2300 метров, ширина от 10 до 28 метров. Также существуют овраги с западной стороны  села и   на северном склоне села, в водоохранной зоне  реки Хемчик. Протяженность оврагов 200  и 380 метров, при ширине от 6 до 12 метров.

На территории населенного пункта требуется проведение следующих  мероприятий по  инженерной  подготовке:

- Вертикальная  планировка территории.

- Отвод  поверхностных  стоков

- Ветрозащитные  и  шумозащитные  мероприятия.

- Укрепление берегов и оврагов.

- Вертикальная  планировка

Вертикальную планировку территории  предлагается выполнить с учетом высотного расположения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного  водоотвода  и  решением организации системы водостоков  и  высотной планировки  улично-дорожной сети.

Поверхностный отвод с основной части территории и проектируемой застройки  обеспечен  существующими  уклонами  естественного  рельефа. Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается на последующих  стадиях  проектирования выборочно и  под зданиями.

Также планируется засыпать часть оврага, для предотвращения разрушения, прилегающей территории усадебной застройки на северо-западной окраине села,  не большую часть оврага около проектируемой дороги на западной окраине села и часть оврага с южной стороны вдоль проектируемой дороги и разворотной площадки. Объем насыпи составит приблизительно 650 м³. Более точный подсчет объемов насыпи производится при детальном проектировании.

2)  Отвод  поверхностных  стоков

Для защиты территории села, приема и отвода поверхностных стоков с территории проектируется открытая система водостоков.

Водоотвод по улицам осуществляется по лоткам проезжей части, с последующим поступлением    поверхностных сточных вод в лотки  открытой дождевой  канализации.

Определены площади водосбора, размеры сечения продольных лотков и  продольные уклоны соответствуют нормативным требованиям.

Поверхностные сточные воды с населенного пункта   поступают к очистным  сооружениям, проектируемым в северной части.

Для перехвата поверхностных вод с территорий выше по рельефу предусматривается нагорная водоотводная канава, расположенная с западной стороны поселка.

Проектом предлагается существующую канаву с южной стороны села укрепить и  использовать для перехвата поверхностных вод с территорий находящихся южнее населенного пункта.

- Ветрозащитные  и  шумозащитные  мероприятия

Для защиты жилой застройки  и  территорий  лечебных  и  детских учреждений  от  сильных  ветров,  которые  способствуют  выдуванию  снежного  покрова  в  продолжительный зимний  период, а  также,   для  осуществления  защиты  жилых  территорий  от   шума  и  загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих  повышенной  шумозащитной  способностью  и   газопылеустойчивостью.

Куртинные посадки  деревьев  следует дополнительно  предусмотреть в  зонах  активного отдыха  населения  и  спорта.

- Укрепление берегов и оврагов

Укрепление берегов, откосов оврагов и канав осуществляют путем уполаживания и укрепления склонов.

Склон реки или оврага необходимо сделать пологим, вертикальная планировка склонов откосов должна обеспечивать их устойчивость, величину угла уполаживания принимают в зависимости от характеристик грунта. Затем укрепить склоны  засевом кустарника и травянистых растений. Также, чтобы предотвратить разрушение края  берега или оврага  необходимо организовать сток поверхностных вод таким образом, чтобы воды не разрушали края склонов. В оврагах и канавах также укрепляют дно, для  предотвращения его разрушения в случае сброса в них поверхностных сточных вод.

Строящиеся здания и сооружения должны располагаться от бровки уположенного откоса  или засыпанного оврага на безопасном расстоянии.

Протяженность берегов требующих укрепления составляет около 2,5 км, протяженность откосов оврагов около 5,4 км.

- 2.4.7   Санитарная  очистка  территории

Количество твердых бытовых отходов подсчитано  по нормам на  одного человека в соответствии с СП 42.13330.2011 приложение М.

Таблица 32

| № п/п | Бытовые отходы | Ед. изм. | Количество |  | Норма бытовых отходов, кг на 1 чел/год | Количество отходов в т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I очер. стр-ва | на расчет. срок стр-ва |  | на I очер. стр-ва | на расчет. срок стр-ва |
| 1 | От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением; | чел | 550 | 2350 | 200 | 110,0 | 470,0 |
| 2 | От прочих жилых зданий | чел | 1650 | - | 300 | 495,0 | - |
| 4 | Смет с 1 м2 твердых покрытий | м2 | 138500 | 213000 | 5 | 692,5 | 1065,0 |
| 5 | Всего | - | - | - | - | 1297,5 | 1535,0 |

В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются  в  50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Для уборки территории села потребуется на первую очередь и  расчетный срок строительства одна уборочная машина. Твердый мусор от жилых зданий  и смет с твердых покрытий  улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами. Для  вывоза мусора  потребуется на первую очередь и  расчетный срок строительства один мусоровоз.

Строительство полигона ТБО  и скотомогильника планируется на первую очередь.

По предварительным расчетам, на расчетный срок строительства, для населенного пункта с населением 2350 чел. потребуется полигон площадью около 2,5 га, скотомогильник с биологическими камерами площадью 1 га. Расчет произведен согласно СП от 4.12.1995 г. № 13-7-2/469 с изм. от 13.06.2006 №КАС06-193.   Более точное расположение и расчет площадных размеров объектов будет произведено на следующих стадиях проектирования

- Глава 2.5 Транспортная структура и улично-дорожная сеть

- 2.5.1   Внешние межселенные связи

Село Бай - Тал является административным центром сумона Бай – Талский и расположен на территории Бай – Тайгинского кожууна, с административным центром в селе Тээли. Село Бай – Тал с районным центром с. Тээли, республиканским центром г, Кызылом, связано автомобильными дорогами. Г. Кызыл находится на расстоянии 370 км северо – восточнее села. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Абакане на расстоянии 382 км.

Транспортная доступность села во всех направлениях достаточна. Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются автомобильным транспортом

Дороги имеют асфальтовое покрытие. Состояние дорог удовлетворительное.

Транзитный и грузовой транспорт не проходят по территории села.

В связи с малым расчетным суточным отправлением пассажиров (п. 1.7 ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции»), пассажирским пунктом прибытия и отправления в проекте принята автокасса с отстойно-разворотной площадкой, запроектированная в центральной  части села. Принятые проектные решения по размещению автокассы и отстойно-разворотной площадки позволяют обеспечить  равноудалённость  от прилегающей жилой застройки и  соблюдение  санитарных норм.

2.5.2   Внутренний сельский  транспорт

Грузовой автотранспорт

В настоящее время грузоперевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями, занятыми в сельском хозяйстве, перевозками товаров розничной торговли. Данные о существующем парке грузовых автомобилей отсутствуют.

К расчётному сроку количество грузовых автомобилей составит 59  единиц (население 2350 чел.), согласно уровню автомобилизации 25 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СП 42.13330.2011 п.11.3).

Пассажирский автотранспорт

Внешние пассажирские перевозки осуществляются одним маршрутом районного значения «Ак– Довурак – Тээли – Бай-Тал» - 3 раза в неделю. Также перевозки  осуществляются частными предпринимателями.

Пассажирские перевозки внутри села не организованы, действующих пассажирских маршрутов нет.

Пассажирские маршруты  на расчетный срок проектом не предусмотрены, так как все здания социального, культурного и бытового обслуживания находятся в радиусе пешеходной доступности.

Трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом.Исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей составит 5 единицы (из расчета 2 ведомственных автомобиля на 1000 жителей согласно п. 11.3 СП 42.13330.2011). Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям п. 11.2. СП 42.13330.2011.

Легковой и служебный автотранспорт

В настоящее время при численности населения 2049 человек в селе насчитывается 43 единицы легкового автотранспорта, 8 единиц мототранспорта. Обеспеченность населения легковым автомобильным транспортом составляет 23  автомобиля на 1000 чел. На расчетный срок планируется увеличение уровня автомобилизации до 350 автомобилей на 1000 чел. Таким образом, на расчетный срок (население 2350 чел.) количество легкового автотранспорта составит 823 ед., включая 7 такси и 5 ведомственных автомобиля; 235 ед. мотоциклов и мопедов (СП 42.13330.201 п. 11.3).

Такси

Пассажирскими перевозками в с. Бай – Тал  занимаются индивидуальные перевозчики, их  количество составляет 6 человек. На расчетный срок количество организованных фирм частного извоза достаточно.

2.5.3   Структура улично-дорожной сети

В настоящее время улично-дорожная сеть села имеет прямоугольную схему. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Проезжая часть главных улиц села имеет гравийное покрытие, покрытие остальных проезжих частей улиц и дорог  гравийное и грунтовое.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учетом: сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей с прилегающими территориями; формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общественно-административного центра села.

С целью улучшения транспортного обслуживания населения настоящим проектом предлагается корректировка структуры улично-дорожной сети.

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Главные улицы связывают селитебную застройку с производством, объектами социального, культурного и бытового обслуживания.

Классификация проектируемых и существующих улиц и дорог произведена по категориям согласно табл. 9 СП 42. 13330. 2011 и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»: поселковые дороги, сельские дороги, главные улицы, улицы в жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные, проезды. (См. графическую часть проекта, лист ГП-9).

На схеме транспортной инфраструктуры представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог с учетом реконструкции существующих, что позволит организовать хорошее транспортное обслуживание населения.

Ширина проектируемых улиц и дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 18 м до 50 м (См. профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-9 «Схема транспортной инфраструктуры»).

Поперечные профили для главных улиц приняты по типу I; для основных улиц в жилой застройке по типу I, II, III; для второстепенных улиц в жилой застройке по типу II. Для поселковых дорог, связывающих село  с внешними дорогами общей сети, рекомендуется тип 1, для сельских дорог  тип 2.

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, назначенной категории улиц и дорог (с учетом табл.9 СП 42.13330. 2011, «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»), ширина проезжей части улиц и дорог принята для:

- поселковых дорог – 7,0м;

- сельских дорог – 6,0м;

- главных улиц – 7,0м;

- основных улиц в жилой застройке – 7,0м;

- второстепенных улиц в жилой застройке – 7,0м;

- проездов – 4,5м.

Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы с асфальтобетонным покрытием. На тупиковых улицах предусмотрены разворотные площадки с размером сторон 16 метров.

Пешеходное движение по улицам и переулкам проектируются по тротуарам, на дорогах и проездах по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах – 1,5 м; на основных улицах в жилой застройке – 1,0 - 1,50м, на второстепенных улицах в жилой застройке – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Протяженность улично-дорожной сети на первую очередь составляет 21,04 км, на расчетный срок составляет 21,30 км. Существующая протяженность составляет – 14,02 км.

2.5.4   Организация транспортного обслуживания

К сооружениям для постоянного хранения и обслуживания автотранспорта относятся гаражи для личного и служебного пользования, открытые стоянки для постоянного хранения, открытые стоянки для временного хранения, АЗС, СТО. Расчёт сооружений произведен по СП 42.13330.2011.

Гаражи

В настоящее время хранение индивидуального автомобильного транспорта осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков.

На расчетный срок индивидуальные гаражи  для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по селу, в основном на территориях земельных участков жилых домов.

Транспорт и спецтехника частных предпринимателей размещаются на территориях производственных предприятий.

Гаражи служебного транспорта располагаются на существующих и проектируемых производственных площадках.

Стоянки

Открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на расчетный срок размещаются равномерно по селу в основном на территориях земельных участков жилых домов.

В настоящее время на территории села нет действующих автостоянок.

При определении общей потребности в местах для временного хранения легковых автомобилей учтены и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением коэффициентов (п. 11.19 СП 42.13330.2011).

Общее расчетное количество легкового автотранспорта составит:

823 + (118х0,5+117х0,25) =911 единица.

Открытые стоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей предусматриваются из расчета для 70% расчетного парка, согласно СП 42.13330.2011  п. 11.19 и п. 11.22,  площадь стоянок составит 15,94 тыс.м2 (911 х 0,7 х 25 м2 ).

Месторасположение временных стоянок предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются 5% стоянок, что составляет 1,14 тыс. м2;

- в жилых и производственных районах 25%, что составляет – 5,69 х 2 =11,38 тыс. м2;

- в зонах массового кратковременного отдыха 15%, т.е. 3,42 тыс. м2.

Остальная площадь парковочных и стояночных мест обеспечивается в зонах усадебной застройки.

Для грузовых автомобилей стоянки располагаются в пределах производственных зон.

Для пассажирского автобуса  предусмотрена площадка для отстоя на территории  около автокассы.

Автозаправочные станции

В селе имеется 1 автозаправочная станция, которая требует реконструкции.

Расчет автозаправочных станций выполнен исходя из нормативов количества заправок:

-  грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

-  легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

Требуемое количество заправок с. Бай-Тал составляет:

59 / 2 + 911 / 3  = 334 заправок / сут.

Приведение различных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) выполнено согласно п.1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»: 823х1+59х3+118х0,5+117х0,25=1088 авт.

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта села необходима одна АЗС, с площадью 0.1 га.

Реконструируемая АЗС (I оч. стр.) располагается в восточной части сел в производственной зоне.

Станции технического обслуживания

На территории с Бай - Тал, в настоящий момент, нет действующих станций техобслуживания.

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей (СП 42.13330. 2011,  п. 11.26). Потребность составит 5  постов, размер земельного участка менее 0,5 га.

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в восточной части села, на одной площадке с  АЗС.

- ЧАСТЬ 3   ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ с. БАЙ-ТАЛ

- Глава 3.1  СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ

- ОРГАНИЗАЦИЯ

Структура планировочной организации генерального плана села, предлагаемая проектом, построена  на  современных градостроительных  требованиях, с максимальным  учётом  всех  факторов:  климатических особенностей,  условий  рельефа местности,  её  инженерно – геологической характеристики, специфики производственных  территорий, а также, существующей  планировки  и   реальных  возможностей  территориального  роста площадки.

Территориальные возможности для ведения нового жилищного строительства села  в  настоящее время достаточны. С северной и северо-западной стороны жилая зона вплотную подходит к пойме р. Хемчик, с юго-восточной стороны территория ограничена производственными площадками. Имеются возможности территориального развития в северо-восточном и юго-западном направлениях.  В результате анализа существующей ситуации,  в основу проектных решений  комплексной  архитектурно-планировочной организации территории  были положены  следующие  задачи:

-  функционального зонирования территории, основанного на эффективном использовании природных, экономических и  планировочных  её  качеств.

-    максимального использования резервных территорий,

-    совершенствования  системы  культурно-бытового  обслуживания,

-  совершенствования  внутренней  и  межселенной  инженерно-транспортной сети,

-    охраны окружающей среды, сохранения  и  восстановления  ландшафта.

Единственно возможными для перспективного развития села являются прилегающие свободные территории, расположенные в  северо-восточном, восточном, юго-западном и западном  направлении.

- Глава  3.2    ДОСТИГНУТЫЙ  УРОВЕНЬ  РЕАЛИЗАЦИИ

- ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Основным  градостроительным  документом  развития  генерального  плана  с. Бай-Тал, по  которому  велась  застройка до настоящего времени,  является  «Проект  планировки и застройки п. Бай-Тал центральной усадьбы совхоза «Бай-Тал» Бай-Тайгинского района Тувинской АССР»,   выполненный  институтом  «Красноярскгипросовхозстрой»  в 1981 г.

Планировка  села  сложилась  по  регулярной  схеме,  чётко  сориентированной к пойме реки р. Хемчик, а также продиктованная прилегающим рельефом.  Застройка кварталов производилась,  преимущественно,  усадебными  жилыми  домами  по  периметру  кварталов.

В соответствии  с имеющимися материалами проекта планировки 1981 г., застройка села планировалась усадебной застройкой с приусадебными участками по 600 м2 – 1200 м2. В центре села предусматривался общественный центр в составе дома культуры, торгового центра, дома быта, отделения связи, амбулатории, конторы, сельского совета, школы и детского сада с организацией парадного выхода к пойме реки р. Хемчик. Учреждения и предприятия обслуживания были запроектированы в соответствии с действующими, на тот период времени, нормативными документами, с учетом радиусов доступности. Производственная зона планировалась в восточной части села.

Однако планировочная структура села была реализована лишь частично. Часто застройка велась хаотично с нарушением генерального плана. Не получили планируемого развития производственные зоны, а в дальнейшем они полностью прекратили своё существование.

Не получила должного развития и инженерная инфраструктура села: не построены общепоселковая котельная, очистные сооружения, новые водозаборные сооружения, централизованные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Глава  3.3   ПРОЕКТНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ    ЖИЛОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

- 3.3.1   Структурно – планировочный  каркас  селитебной  территории

В настоящее время планировка села представлена улицами в основном широтного направления, застроенными усадебными домами.

Из зданий культурно-бытового назначения в селе имеются: клуб на 250 мест, строящийся спортзал, администрация сумона Бай-Талский, контору ГУП, средняя школа, 2 детских сада, амбулатория и 5 магазинов. Баня находится в разрушенном состоянии.

На последующий период развития в планировочной структуре населённого пункта  с. Бай-Тал  генеральным  планом  намечаются  следующие  преобразования:

- развитие населённого пункта намечается по всем возможным направлениям, а также, за счет реконструкции существующих  жилых кварталов;

- формирование общественного центра на ранее запланированном месте, путём общей реконструкции, благоустройства и  озеленения;

- создание чёткой транспортной схемы с учётом  перспективного  развития  села, культурно-бытового обслуживания, пешеходных  связей;

- организация территорий для производства агропромышленного комплекса с учётом выделения территорий  для  малого  предпринимательства  и  бизнеса;

-   организация территорий для объектов специального назначения;

-  улучшение  структуры и санитарного  состояния  жилых  территорий  за  счёт  проведения  комплекса  мероприятий по реконструкции, инженерному благоустройству и инженерной  подготовке  территории.

На  решение   новой планировочной  структуры  села  большое  влияние  оказали  его существующая планировочная структура, рельеф  местности, местоположение главного въезда и общественного центра села.

Существующие главные улицы служат структурообразующими композиционными осями в планировочной структуре села:  это ул. Ленина, ул. Мира и ул. Константин Оюн. На них сосредоточено основное количество общественных зданий и общепоселковый стадион. В новых кварталах жилой застройки запроектированы: магазины, кафе, амбулатория, торговый центр, детские сады, центр досуга, места для размещения детских игровых и спортивных площадок.

Новую жилую застройку  на первую очередь предлагается  проектировать в основном усадебной  с  земельными участками площадью  10  соток и менее.  По ул. Ленина предусмотрено строительство 16-квартирного жилого дома со встроенным комплексным приёмным пунктом.

Проектируемая планировочная структура ориентирована на комплексное  развитие  жилищного  строительства и создание  условий  для  экономного  строительства  инженерных  коммуникаций. В соответствии с решениями генплана, при максимальном  сохранении сложившейся сетки улиц.

Общественный центр  запроектирован на месте существующего, на  улице Мира.  Центр формируется группой новых общественных зданий, гармонично дополняющих существующие здания.

Доминирующими зданиями в общественном центре остаются здания  дома культура, школы и администрации. Восточнее них запроектирован подцентр в составе центра досуга, торгового комплекса и кафе с КБО и гостиницей.

- 3.3.2   Функциональное  зонирование

Существующее функциональное зонирование села представлено следующим образом:

- селитебная зона занимает основную часть территории в поселковых границах;

- в центре селитьбы расположен общественный центр;

-  в восточной части села расположены разрушенные площадки бывших производственных предприятий,

-  на расстоянии 800 м южнее поселковой границы находится   кладбище;

- действующих производственных предприятий на территории                      с. Бай-Тал нет, но имеются площадки зернотока и машино-ремонтного двора;

- водозаборные сооружения расположены на территории жилой зона с нарушением санитарных зон,

- очистных сооружений, мусоросвалок и скотомогильников нет.

Площадь села в существующих границах составляет  166.54 га.

Проектируемая территория села разделена на селитебную,  производственную и санитарно-защитную зоны. Селитебная территория запроектирована на месте существующей   с проектируемым развитием по всем возможным направлениям; формирование общественного центра планируется на существующей площадке. Ближайшие место для отдыха населения – р. Хемчик. Большинство производственных площадок, куда входят: хлебопекарня, приёмный пункт молока с цехом по охлаждению и переработке, убойный пункт, строительный двор, машино-ремонтные мастерские, материально-технические склады, убойный цех, котельная, расположенные  в восточной части населённого пункта.

Водозаборные сооружения запроектированы на юго-западной окраине села. Очистные сооружения  северо-восточнее села.

Площадь села в проектируемых границах составляет 221.38  га.

Полигон твёрдых бытовых отходов запроектирован восточнее села на расстоянии 1 км, скотомогильник с биологическими камерами запроектированы в 1 км юго-западнее села.

Проектом предусматривается  более  чёткое  зонирование территории с реорганизацией или уточнением основных функциональных зон, с целью перспективного комплексного  развития селитьбы, развития  местных градообразующих  производственных  предприятий,  а также, с  учётом перспективной  организации  зон  обслуживания  и   отдыха  населения                 с. Бай-Тал.

- 3.3.3   Организация  производственных  и  коммунальных  территорий

На момент обследования в с. Бай-Тал продукцию животноводства производят ГУП «Бай-Тал», 4  СПК, 5 КФХ, а также в личных подсобных хозяйствах. Информация о поголовье скота по отделениям животноводческих предприятий и в собственности местных жителей. Производственных площадок кооперативы не имеют. Содержание животных ведётся отгонным методом. Юго-восточнее  селитебной территории находится бывшая производственная зона села, находящаяся в разрушенном состоянии.

По решениям генерального плана территории предприятий в юго-восточной части села используются для размещения новой производственной площадки, куда входят: приёмный пункт молока с цехом по охлаждению и переработке, цех по первичной обработке шерсти, строительный двор, машино-ремонтные мастерские, материально-технические склады, убойный цех, котельная, расположенные с соблюдением санитарных и зооветеринарных разрывов.

Пункт приёма ягод и дикоросов, а также хлебопекарня располагаются на территории бывшего МРМ.

Проектируемая производственная территория функционально разделена на  подзоны: одна для предприятий пищевой промышленности, вторая для предприятий коммунального хозяйства, автотранспорта, по обработке древесины.

Предприятия пищевой промышленности представлены: кооперативом по приему и сбыту сельскохозяйственной продукции, скотоубойным цехом, хлебопекарней. Другая группа предприятий представлена: МРМ, строительным двором и объектами коммунального хозяйства. По проекту большая часть проектируемых предприятий ориентирована на малый бизнес. Для каждого производственного предприятия предусмотрена отдельная площадка.

Для сельскохозяйственных производственных кооперативов, специализирующихся на разведении КРС, МРС и лошадей, учитывая отгонно-пастбищное содержание скота в республике, строительство животноводческих комплексов не предусмотрено.  Выпас скота будет производиться на пастбищах, расположенных на достаточном от села расстоянии.

Проектируемые объекты коммунального хозяйства: водозаборные сооружения, канализационные очистные сооружения, пруды отстойники находятся в границах, а полигон ТБО, скотомогильник с биологическими камерами и существующие – кладбище, запроектированы и находятся вне проектируемых границ села.

Все производственные площадки и объекты коммунального хозяйства увязаны между собой и селитебной зоной дорогами и инженерными коммуникациями.

Общая  площадь  производственных территорий составила 6,44  га, объектов инженерной инфраструктуры- 2,28 га.

Санитарные защитные зоны, водоохранные зоны

В соответствии с санитарной классификацией существующие производственные объекты относятся к предприятиям IV – V класса вредности с санитарными защитными зонами 100 м и 50 м. Наиболее вредными проектируемыми предприятиями являются убойный цех и машино-ремонтный двор с ремонтными базами. Это производства III класса вредности с санитарной защитной зоной 300 м. Остальные предприятия, по санитарной классификации относятся к предприятиям IV – V класса вредности, с соответствующими санитарными зонами – 100 м - 50 м. Все новые предприятия запроектированы с соблюдением санитарных норм.

Озеленение санитарных защитных зон планируется  в виде древесно-кустарниковой и травяной  растительности. Для озеленения планируются местные породы деревьев и кустарников.

Предприятия I класса вредности, полигон ТБО и скотомогильник с биологическими камерами, с санитарной защитной зоной 1000 м., размещены в 1 км юго-восточнее и северо-западнее села. Существующие кладбища  расположены севернее и южнее села.

Водоохранная зоны (см. Ситуационный план м 1:25000 на лист. ГП-3)       р. Хемчик - 200 м,  ПЗП – 50 м.

- 3.3.4   Озеленение  и  благоустройство

Озеленение

Село Бай-Тал расположено на плоской, полого-холмистой равнине, сложенной щебенистыми и песчаными отложениями. Естественная древесно-кустарниковая  растительность  на территории  села представлена лиственницей, елью, тополем, березой. В основном зелёные насаждения расположены в пойме р. Хемчик. Растительность на территории жилой зоны довольно бедна и представлена кустарниками. Село окружено кормовыми угодьями, с севера  поймой р.Хемчик. Территория поймы р. Хемчик покрыта лесом, преимущественно лиственным.

Для выращивания древесно-кустарниковой растительности, при имеющихся климатических,  природных  и  грунтовых  условиях местности, потребуются должные агротехнические мероприятия, большие трудозатраты и крупные капиталовложения. Из проектируемых искусственных  посадок  представленных древесно-кустарниковой растительностью являются: озеленение улиц, участков школ, детских садов, больницы, общественного центра и т.д. Основу  планировочного  решения  бульвара, запроектированного от общественного центра к пойме р. Хемчик,  могут  составить  рядовые  посадки  и  жилые  изгороди  из  кустарников,  а  также  партерное  озеленение.

В  соответствии  с  действующими нормами проектирования, наличие озеленения  общественного назначения обязательно предполагается при каждом общественном учреждении, объекте культурно-бытового  обслуживания. Усадебная  застройка  с  земельными  участками также рекомендуется к частичному озеленению. Для озеленения планируются местные породы деревьев и кустарников.

Благоустройство

На современное состояние село имеет незначительное благоустройство.

Проезжая  часть  улиц имеет грунтовое покрытие, тротуаров по улице  нет. Улицы местами озеленены отдельными посадками деревьев вблизи общественных зданий. Остальные улицы не благоустроены. Административная площадь озеленена групповой посадкой деревьев и кустарников, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.  Инженерных сетей, за исключением линий электропередачи и связи, нет.

По решениям генерального плана предусматривается полное благоустройство села на расчетный срок строительства: благоустройство улиц (устройство проезжих частей и тротуаров, озеленение), благоустройство земельных участков общественных зданий (устройство подъездов, парковок, тротуаров, площадей, озеленение), прокладка инженерных сетей. Покрытие проездов улиц и подъездов к зданиям рекомендуется асфальтобетонное, тротуаров и площадей плиточное или брусчатое.

Для сбора бытового мусора предусматриваются специальные площадки с твердым покрытием.

- 3.3.5   Рекреационные  территории

На территории села имеются рекреационные территории: школьная спортивная площадка, участки предназначенные для повседневного отдыха взрослых и игр детей.  Для массовых мероприятий используется площадка в пойме р. Хемчик. Ближайшие природные рекреационные территории расположены севернее населенного пункта, в районе реки Хемчик .

- 3.3.6   Территории объектов культурного наследия

Территорий культурного наследия в границах населённого пункта нет.

- ЧАСТЬ 4   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При проектировании новых промышленных объектов и эксплуатации существующих следует учесть все инженерные и технические мероприятия для минимизации отрицательного воздействия на все факторы окружающей природной среды (применение современного воздухоочистного оборудования, оборотного водоснабжение, технологии малоотходного производства). Для сокращения выбросов от автотранспорта необходимо усилить контроль качества поступающего в село горючего, распределить АЗС и автостоянки равномерно по населенному пункту и в соответствии с фактическими потребностями, отремонтировать дороги и т.д.

- Глава 4.1   Мероприятия по управлению в области охраны окружающей среды:

- формирование и развитие системы экологического мониторинга, в структуре информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ориентированного на наблюдения за состоянием и оценку качества окружающей среды и природных ресурсов для принятия решений в области экологической безопасности;

- разработка экономических рычагов воздействия в отношении предприятий, деятельность которых требует установления санитарно-защитных зон, для побуждения природопользователей к разработке проектов санитарно-защитных зон и использования экологически безопасных технологий;

- размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и их санитарно-защитных зон на территориях, предусмотренных градостроительными регламентами;

- соблюдение запрещений и ограничений на территории земельных участков, расположенных в пределах санитарно-защитных зон, в соответствии с правилами землепользования и застройки;

- повышение эффективности управления сектором обращения с твердыми бытовыми отходами;

- последовательное поэтапное хозяйственное освоение территории с учетом приоритетности экологических проблем (выбор эколого-хозяйственных приоритетов);

- разработка и осуществление комплекса природоохранных работ с учетом специфики физико-географических условий конкретной территории и характера хозяйственной деятельности.

- Глава 4.2   Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу, установка и внедрение современного пылегазоочистного оборудования (фильтры, приточно-вытяжная вентиляция для складов хранения материалов, циклоны и т.д.) на производственных предприятиях и для коммунальной общепоселковой котельной с высокой степенью очистки;

- необходимо совершенствовать технологии сжигания органического топлива (поддержание оптимального режима горения; усиление контроля за полнотой сгорания топлива) и установить систему очистки отходящих газов (батарейные циклоны, золоуловители) с высоким коэффициентом очистки на проектируемых и сохраняемых котельных;

- использование менее загрязненных видов топлива, создание резерва высококачественного сырья и топлива, дающих наименьшее выделение вредных веществ;

- при неблагоприятных метеоусловиях необходимо приостановить деятельность производств, связанных с выбросом большого количества взвешенных веществ (склады угля), запретить погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов;

- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания автотранспорта для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей;

- установка комбинированных нейтрализаторов, на выхлопные трубы автотранспорта, обеспечивающих снижение выбросов;

- предотвращение простоя машин и механизмов с работающим двигателем;

- контроль за соблюдением технологического процесса слива, хранения, отпуска ГСМ на АЗС;

- функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- разработка для каждого предприятия «Проекта СЗЗ» с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом санитарной вредности предприятия;

- оснащение приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий-загрязнителей и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- мониторинг за состоянием качества атмосферного воздуха в селе;

- организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов;

- организация озеленения общего пользования внутри селитебной территории;

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению.

- Глава 4.3   Мероприятия по охране и восстановлению почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные:

- при строительстве зданий и сооружений;

- при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- при складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- при ликвидации последствий загрязнения земель.

Мероприятия, направленные на охрану почв от загрязнения, предусматривают:

- организацию рациональной системы сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых и промышленных отходов;

- внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях).

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку и парковку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов;

- увеличить количество зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, которые поглощают наибольшее количество тяжелых металлов;

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца;

- оборудование всех действующих и вновь проектируемых предприятий современным очистным оборудованием, строительство котельной;

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями;

- строительство полигона ТБО, биотермической ямы;

- полное обеспечение системой канализации всего села;

- проведение системы мониторинга загрязнения почв;

- мониторинг радиационной обстановки.

- Глава 4.4   Мероприятия по охране водных объектов

Проектные предложения по охране водных объектов:

- ликвидация свалки на территории села;

- строительство централизованной системы водоснабжения и канализации;

- запрещение сброса сточных вод в водоем без очистки;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

- 4.4.1   Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными направлениями работы по исключению загрязнения поверхностных водных объектов являются мероприятия по очистке поверхностного стока и предотвращению его загрязнения.

К числу мероприятий относятся:

- строительство очистных сооружений и станции биологической очистки сточных вод; хозяйственно-бытовые и производственные стоки поступают в канализационные насосные станции, а затем перекачиваются на станцию биологической очистки сточных вод с последующим сбросом в р. Хемчик;

- организация и развитие централизованной системы водоотведения;

- строительство систем дождевой канализации с очисткой дождевых стоков на прудах- отстойниках с отсеком для улавливания маслонефтепродуктов;

- строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков автостоянок, участков мойки, ремонта и технического обслуживания автотранспорта;

- предусмотреть обустройство, организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, озеленение территории водоохраной зоны реки Хемчик;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС) с последующим их утверждением;

- совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (НДС);

- внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения;

- организация зон санитарной охраны участка подземных вод, поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, решений о предоставлении водных объектов в пользование, заключение договоров водопользования в порядке, установленном действующим законодательством;

- ведение в установленном порядке учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.

    - Мероприятия по охране подземных вод

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения:

- запрещение сброса сточных вод в поглощающие горизонты;

- уборка и смет мусора, присыпка нефтяных пятен опилками с последующей зачисткой;

- озеленение свободных участков от застройки;

- устройство лотков;

- обустройство разведанных подземных источников воды, внедрение современных методов очистки подземных вод;

- соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- организация и озеленение зон санитарной охраны водозаборов подземных вод и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- поэтапная замена изношенных водопроводных и канализационных сетей;

- ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, скотомогильников, полигона ТБО, санкционированных свалок и ликвидация несанкционированных свалок в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- установление лимитов водопотребления для крупных производственных объектов с максимальным сокращением потребления на технические нужды воды из подземных водозаборов;

- введение жесткой системы оплаты за пользование водой и штрафов за превышение норм ее расходования с установкой водомеров на всех промышленных предприятиях и оборудованием водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня, осуществление контроля загрязнения подземных вод.

- Глава 4.5   Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Система зеленых насаждений улучшает микроклимат, температурно-влажный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых, общественно-деловых и производственных территорий.

Мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

- очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- рекультивация земель;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- озелененных территорий общего пользования;

- озелененных территорий  ограниченного пользования;

- озелененных территорий специального назначения.

- Глава 4.6   Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и зон санитарной охраны водозаборов в населенном пункте;

- размещение на оборудованы  х площадках металлических контейнеров для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов;

- систематический вывоз твердых бытовых отходов промышленных отходов 4-5 класса опасности на проектируемый полигон ТБО;

- для всех предприятий разработать лимиты образования отходов, предусмотреть максимальное использование отходов, образующихся на предприятиях в качестве вторичного сырья;

- передача опасных отходов на переработку и захоронение организациям имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории.

- ЧАСТЬ 5   ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 33 – Основные технико-экономические показатели

генерального плана с. Бай-Тал

| №№ пп | Показатели | Единица измерения | Соврем. состояние | I очередь | Расчет. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория: |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь села в установленных границах границах | га / м2 на чел. | 166,54/ 812,8 | 236,55 / 1075,2 | 236,55 / 1006,6 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон из них: | га / % | 41,54 /- | 74,16 / 32,1 | 78,17 / 33,05 |
|  | многоквартирная застройка малой этажности | га | - | 0,53 / 0,7 | 0,53 / 0,7 |
|  | индивидуальная жилая застройка постоянного проживания | га | 41,54 / 100 | 73,63 / 99,3 | 78,17 / 99,3 |
|  | - общественно – деловых зон из них: | га / % | 5,94 / 3,6 | 11,46 / 4,7 | 12,7 / 5,4 |
|  | административно-делового и культурно-досугового назначения | « | 0,78 | 2,30 | 2,68 |
|  | учебно-образовательного назначения | « | 4,61 | 7,47 | 8,23 |
|  | здравоохранения и соцобеспечения | « | 0,23 | 0,46 | 0,46 |
|  | торгового и социально-бытового назначения | « | 0,32 | 1,23 | 1,33 |
|  | - производственных зон | га / % | 4,08 / 2,4 | 6,44 / 2,6 | 6,44 / 2,6 |
|  | в т.ч. коммунально-складского назначения | « | 4,08 | 0,94 | 0,94 |
|  | -зон инженерной инфраструктуры | га / % | - | 2,28 / 0,9 | 2,28 / 0,9 |
|  | -зон транспортной инфраструктуры в том числе: | га / % | 46,71 / 27,1 | 48,80 / 20,5 | 48,80 / 20,5 |
|  | зона внешнего транспорта | « | 1,6 | 0,3 | 0,3 |
|  | зона улично-дорожной сети | « | 45,11 | 48,50 | 48,50 |
|  | зона индивидуального транспорта | « | - | - | - |
|  | иные зоны транспортной инфраструктуры | « | - | - | - |
|  | - рекреационных зон в том числе: | га / % | - | 11,46 / 4,7 | 11,46 / 4,7 |
|  | зона мест общего пользования | « | - | 11,46 | 11,46 |
|  | зона сельских природных территорий | « | - | - | - |
|  | иные рекреационные зоны | « | - | - | - |
|  | - сельскохозяйственных угодий в том числе: | га / % | 66,9 | 13,2/ 5,5 | 13,2/ 5,5 |
|  | зона сельскохозяйственных угодий | « | 66,9 | 13,2 | 13,2 |
|  | - прочих земель в том числе: | га / % | 1,37 / 41,9 | 68,75 / 29,0 | 63,5 / 27,35 |
|  | резервных территорий | « | 1,37 | 17,69 | 12,44 |
| 1.2 | Из общей площади земель села |  |  |  |  |
|  | территории общего пользования | га | 79,97 | 135,11 | 125,91 |
|  | Из них : |  |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га / % | 0,7 / 0,9 | 12,2 / 9,05 | 12,2 / 9,7 |
|  | - улицы, автомобильные дороги, |  |  |  |  |
|  | проезды, площади | « | 27,7 / 34,6 | 37,0 / 27,4 | 39,8 / 35,9 |
|  | - прочие территории общего пользования | « | 51,57 / 64,5 | 85,87/63,55 | 73,87 / 53,0 |
| 1.3 | Из общей площади земель села |  |  |  |  |
|  | территории, неиспользуемые, |  |  |  |  |
|  | требующие специальных инженерных |  |  |  |  |
|  | мероприятий ( овраги, нарушенные |  |  |  |  |
|  | территории, рельеф и т.д.) | га / % | 0,5 / 0,3 | 0,4 / 0,2 | 0,4 / 0,2 |
| 1.4 | Из общей площади земель села территории резерва для его развития | га / % | --- | 15,45 / 7,0 | 10,2 / 4,6 |
| 1.5 | Из общей площади земель села |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | нет данных | не определено | не определено |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | « | нет данных | не определено | не определено |
|  | - земли муниципальной собственности | « | нет данных | не определено | не определено |
|  | - земли частной собственности | « | нет данных | не определено | не определено |
| 2 | Население: |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с. Бай-Тал | человек | 2049 | 2200 | 2350 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | 19 | 19 | 19 |
|  | убыль | « | - | - | - |
| 2.3 | Показатели миграции населения: |  |  |  |  |
|  | прирост | « | - | - | - |
|  | убыль | « | 4 | 4 | 4 |
| 2.4 | Возрастная структура населения : |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел. / % | 496/24 | 528/24 | 564/24 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |
|  | (мужчины 16--59, женщины 16--54 лет) | « | 1335/65 | 1430/65 | 1528/65 |
|  | население старше трудоспособного |  |  |  |  |
|  | возраста | « | 218/11 | 242/11 | 258/11 |
| 2.5 | Численность занятого населения -- всего | человек | 467 | 578 | 630 |
|  | Из них : в материальной сфере | чел. / % | 263/56 | 343/59 | 365/58 |
|  | в обслуживающей сфере | « | 204/44 | 235/41 | 265/42 |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | человек | 463 | 500 | 534 |
| 3 | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир | 13400 | 46 200 | 56400 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | м2 общей пл. квартир / % | - | 1075,5 / 2,3 | 1075,5 / 2,0 |
|  | частной собственности | « | 13400 | 45124,5 / 97,7 | 55324,5 / 98 |
| 3.2 | Из общей площади жилищного фонда : |  |  |  |  |
|  | в 2-х этажных многоквартирных жилых домах | « | --- | 1075,5 / 2,3 | 1075,5 / 2,0 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | « | 13400 / 100 | 45124,5 / 97,7 | 55324,5 / 98 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70% | « | 6300 / 47 | 3150 / 6,8 | -- |
|  | В том числе: | « |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | « | - | - | -- |
|  | частной собственности | « | 6300 / 47 | 3150 / 6,8 | -- |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | м2 общей пл. квартир / % | -- | 3150,0 | 6300,0 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | « | -- | - | - |
|  | частной собственности | « | -- | 3150,0 | 6300,0 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: техническому состоянию, в том числе: | м2 общей пл. квартир / % | -- | 3150,0 / 100 | 6300,0 /100 |
|  | по реконструкции и другим причинам | « | -- | -- | -- |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | м2 общей площади квартир | 13400,0 | 10250,0 | 7100,0 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | « | 13400,0 | 10250,0 | 7100,0 |
|  | 2-х этажные многоквартирные жилые дома | « | - | - | - |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | « | - | 35950,0 | 49300,0 |
|  | В том числе : |  |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств местных бюджетов | м2 общей пл. квартир / % | - | 1075,5 / 2,3 | 1075,5 / 2,0 |
|  | за счет средств населения и банковских кредитов | « | - | 45124,5 / 97,7 | 55324,5 / 98 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности, в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  |  | 45124,5 / 97,7 | 55324,5 / 98 |
|  | 2-х этажные многоквартирные жилые дома | « | - | 1075,5 / 2,3 | 1075,5 / 2,0 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается : |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | « | - | 5545,0 / 15,5 | 7603,0/ 15,5 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | « | - | 30405,0 / 84,5 | 41697,0 / 84,5 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  | - |  |  |
|  | централизованным водопроводом | % от общего жилого фонда | - | 46200 / 100 | 56400 / 100 |
|  | централизованной канализацией | « | - | 11550 / 25 | 56400 / 100 |
|  | централизованным теплом | « | - | 11550 / 25 | 56400 / 100 |
|  | централизованным горячим водоснабжением | « | - | 11550 / 25 | 56400 / 100 |
|  | электроплитами | « | 13400 / 100 | 46200 /100 | 56400 / 100 |
|  | газовыми плитами | « | нет данных | Не определено | Не определено |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 6,54 | 21 | 24 |
| 4 | Объекты социального и КБ обслуживания населения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения - всего / 1000 чел. | мест | 120 / 58,5 | 230 / 104,5 | 280 / 119 |
|  | - общеобразовательные школы – всего / 1000 чел. | « | 500 / 244 | 500 / 227 | 500 / 213 |
|  | интернат | « | - | 50 | 50 |
|  | - внешкольные учреждения – всего / % от общего числа школьников | мест / % | нет данных | 40 / 10 | 42 / 10 |
|  | в том числе спортивная школа | « | - | 9 / 2,3 | 10 / 2,5 |
| 4.2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |
|  | - врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - аптека | « | - | 1 | 1 |
|  | - станция скорой медицинской помощи | « | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные | объект | - | - | - |
| 4.4 | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
|  | - магазины – всего / 1000 чел. | м2торг. пл. | 154,0 | 660 / 300 | 705 / 300 |
|  | в том числе : продовольственных товаров | « | нет данных | 220 / 100 | 235 / 100 |
|  | - предприятия общественного питания – всего / 1000 чел. | пос. мест | - / - | 88 / 40 | 94 / 40 |
|  | - рынки – всего / 1000 чел | м2торг. пл. | - | - | - |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания всего : | раб. мест всего /на 1000 чел. | - | 15 / 7 | 16 / 7 |
|  | в том числе непосредственного обслуживания населения – всего / 1000 чел. | рабочих мест | - | 9 / 4 | 10 / 4,3 |
| 4.6 | Предприятия коммунального обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
|  | - жилищно-эксплуатационные организации | объект | -- | 1 | 1 |
|  | - прачечные – всего / 1000 чел. | кг. белья в смену | --- | 132 / 60 | 141 / 60 |
|  | - химчистки – всего / 1000 чел. | кг. вещей в смену | --- | 7,7 / 3,5 | 8,2 / 3,5 |
|  | - бани, сауны – всего / 1000 чел. | мест | --- | 15 / 7 | 16 / 7 |
|  | - гостиницы – всего / 1000 чел. | « | --- | 13 / 6 | 14 / 6 |
|  | - пожарное депо | объект /маш | --- | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - общественные уборные – всего / 1000 чел. | прибор | --- | 2 / 0,91 | 2 / 0,85 |
|  | - кладбища традиционные – всего / 1000 чел. | га | Нет данных | Не определено | Не определено |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | - клубы, дома культуры, досуговые центры всего / 1000 чел. | посетитель мест в зале | 250 / 122 250 | 250 /114 250 | 550 / 234 250 |
|  | - библиотеки всего / 1000 чел. | тыс ед. хранения читатель. место | 2,0 15 | 11,0 / 5 15 / 7 | 12,0/ 6 15 / 6,4 |
| 4.8 | Физкультурно–спортивные сооружения из них : |  |  |  |  |
|  | территория – всего / 1000 чел. | га | - | 1,54 / 0,7 | 1,65 / 0,7 |
|  | спортивные залы – всего / 1000 чел. | м2 площади пола | 75 / 36,6 | 615 / 280 | 615 / 262 |
|  | бассейны – всего / 1000 чел. | м2 зеркала воды | - | - | - |
| 4.9 | Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые |  |  |  |  |
|  | учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | - отделения связи / АТС | объект/ номеров | 1 / - | 1 / 1 | 1 / 1 |
|  | - отделения сбербанка РФ – всего / 1000 чел. | операционных мест | - | 1 / 0,9 | 2 / 0,8 |
|  | - организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Конфессиональные объекты |  |  |  |  |
|  | Субурган | « | - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура: |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | 1,11 | 1,11 |
|  | в том числе: автобус | км | - | 1,11 | 1,11 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 14,02 | 21,04 | 21,30 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км /% | - | 13,85 65 | 21,30 100 |
| 5.3 | Улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | - | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомо-билей | 23 | 250 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | тыс. м3/сут | 0,48 | 1,38 | 1,80 |
|  | - на хозяйственно - питьевые нужды | « | 0,47 | 0,86 | 1,08 |
|  | - на производственные нужды | « | 0,01 | 0,52 | 0,72 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | « | 1,26 | 1,54 | 1,92 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел | 235 | 627 | 764 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 24,00 | 24,10 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод – всего, | тыс. м3/сут. | 0,07 | 0,96 | 1,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно – бытовые сточные воды | « | 0,06 | 0,53 | 0,71 |
|  | - производственные сточные воды | « | 0,01 | 0,43 | 0,54 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 1,00 | 1,30 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 21,66 | 21,66 |
| 6.3 | Канализация дождевая |  |  |  |  |
|  | Количество дождевых стоков, поступающих на очистку | тыс. м3 | - | 1,45 | 1,45 |
|  | Количество талых стоков, поступающих на очистку | « | - | 5,14 | 5,14 |
|  | Производительность очистных сооружений | « | - | 5,20 | 5,20 |
|  | Протяженность сетей | км | - | 11,30 | 11,30 |
| 6.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии в том числе:: | тыс. кВт∙ч/ год | 1,312 | 4,991 | 6,136 |
|  | на коммунально – бытовые нужды | « | 0,24 | 3,554 | 3,953 |
|  | на производственные нужды | « | 1,072 | 1,437 | 2,283 |
|  | Потребность в электроэнергии на 1 человека в год в том числе: | кВт∙ч/ год | 916,7 | 2268,63 | 2653,6 |
|  | на коммунально – бытовые нужды | « | 200 | 1615,45 | 1682,12 |
|  | на производственные нужды | « | - | 716,7 | 971,48 |
|  | Источники покрытия электрических нагрузок | МВА | 0,5 | 6540 | 6540 |
|  | Протяженность сетей 10 кВ (воздушная) | км | 17,9 | 8,8 | 11,3 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | Млн. Гкал /год | 0,014 | 0,027 | 0,033 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | « | 0,014 | 0,026 | 0,032 |
|  | Производительность централизованных |  |  |  |  |
|  | источников теплоснабжения | Гкал / ч | - | 4,670 | 13,325 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | « | 5,174 | 5,771 | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | 19,10 | 19,10 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе села | % | - | - | - |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3 / год | нет данных | 0,014 | 0,040 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунальные нужды | млн. м3 / год | нет данных | 0,014 | 0,040 |
|  | на производственные нужды | млн. м3 / год | - | - | - |
|  | Источники подачи газа |  | нет данных | привозные баллоны | привозные баллоны |
| 6.7 | Связь |  |  |  |  |
|  | Емкость АТС | номеров | 100 | 588 | 629 |
|  | Обеспеченность населения проводной телефонной связью | номеров на 100 семей | 3 | 100 | 100 |
|  | Протяженность линий связи: оптоволоконных, воздушных кабельных, демонтируемых | км км км | 5,85 32,00 - | 19,20 0,95 1,80 | 19,20 0,95 1,80 |
|  | Обеспеченность глобальной сетью интернет | % | - | 70 | 100 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | т / год | Нет данных | 1297,5 | 1535,0 |
|  | Полигон ТБО | единиц / га | -- | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами | единиц / га | - | 1/1 | 1/1 |
| 6.9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Засыпка канав, оврагов | тыс.м3 | - | 0,65 | 0,65 |
|  | Устройство нагорной канавы | км | - | 0.53 | 0.53 |
|  | Укрепление откосов оврагов | га |  | 0,76 | 0,76 |
|  | Укрепляемых берегов | км | - | 2,5 | 2,5 |
|  | Устройство водоотводной канавы (реконструкция), укрепление дна | км | - | 2,3 | 2,3 |
|  | Укрепление откосов водоотводной канавы (реконструкция) | км | - | 4,6 | 4,6 |
| 7 | Охрана природы и рациональное |  |  |  |  |
|  | природопользование : |  |  |  |  |
|  | Общий объем сброса нормативно-очищенных вод | тыс. м3/сут | 0,06 | 5,67 | 5,85 |
|  | Население проживающее в санитарно - защитных зонах | чел. | 22 | - | - |
|  | Озеленение санитарно – защитных зон |  |  |  |  |
|  | (древесно-кустарниковая растительность) | га | - | 7,86 | 7,86 |
|  | Озеленение ветрозащитных зон |  | - | - | - |
|  | Озеленение водоохранных зон | « | - | 6,01 | 6,01 |